Table des matières

🧱 Le modèle OSI (Open Systems Interconnection)	3

Définition	3

Les 7 couches du modèle OSI	3

PDU : Protocol Data Unit	3

📦 Encapsulation et désencapsulation	3

🔍 Analyse d’une trame Ethernet	3

Trame Ethernet II	3

Trame Ethernet 802.1Q (VLAN)	3

Domaine de collision / broadcast	3

🌐 Paquet IPv4	3

Champs d’un en-tête IPv4	3

Adresses et sous-réseaux	3

📡 Routage	3

Principes	3

Routage statique	3

Routage dynamique	3

🕸️ Architecture réseau	3

Modèle hiérarchique en 3 couches	3

✅ À retenir pour les révisions	4

📌 Bonnes pratiques professionnelles	4

Réseaux – Manipulations IOS et configurations de base	4

🖥️ Modes de l’IOS (Cisco)	4

Modes de commande	4

Navigation entre les modes	5

⌨️ Commandes et structure	5

Syntaxe des commandes	5

Aides intégrées	5

🔐 Sécurisation des accès	6

Configuration des mots de passe	6

Chiffrement des mots de passe	6

Bannière de connexion	6

Recommandations ANSSI (résumé)	6

💾 Sauvegarde de la configuration	7

Composants mémoire Cisco	7

Démarrage du routeur	7

🌐 Configuration réseau de base	7

Attribuer une IP à un switch (SVI)	7

🧪 Packet Tracer – Manipulations proposées	8

✅ À retenir pour les révisions	8

📌 Bonnes pratiques professionnelles	8

Le commutateur – VLAN, trunk, SVI, sécurité	9

	🧱 VLAN – Virtual LAN	9

Définition	9

Avantages	9

Types de VLAN	9

	🔧 Commandes VLAN	9

Création d’un VLAN	9

Affectation d’un port à un VLAN	9

Vérification	9

	🔁 Trunks (liaisons inter-switches)	9

Rôle	9

Configuration	9

Vérification	9

	🌐 SVI – Interface VLAN pour l’administration	9

Configuration	9

	🔐 Sécurisation du commutateur	9

Recommandations clés	9

Activer l’accès SSH sécurisé	9

	✅ À retenir pour les révisions	9

	📌 Bonnes pratiques professionnelles	9

TP – VLAN, trunk, sécurité des commutateurs	9

1.	🧠 Objectif	9

🧾 Contexte	9

🔧 Étapes de configuration	9

1. Création des VLANs	9

2. Affectation des ports d’accès	10

3. VLAN voix et QoS	10

🔁 Trunking VLAN entre commutateurs	10

Ports trunk (G0/1 et G0/2)	10

🔐 Sécurisation du commutateur	10

Désactivation des ports inutilisés	10

Port Security sur ports actifs	11

Sécurisation SSH	11

🌐 Fonctionnalités supplémentaires	11

DHCP Snooping	11

STP – PortFast et BPDU Guard	11

✅ À retenir pour les révisions	11

📌 Bonnes pratiques professionnelles	12

Le routeur – Configuration, routage, inter-VLAN	12

🛠️ Configuration de base d’un routeur	12

Configuration d’une interface IP	12

🧭 Routage statique	13

Principe	13

Création d’une route statique	13

Route par défaut	13

📋 Table de routage	13

Valeurs de DA usuelles	13

🔀 Routage inter-VLAN – Router-on-a-Stick	14

Principe	14

Configuration	14

🌐 Protocole RIP (Routing Information Protocol)	15

Caractéristiques	15

Configuration	15

Multidiffusion RIP v2	15

✅ À retenir pour les révisions	15

📌 Bonnes pratiques professionnelles	15

Vérifier la correspondance trunk ↔ sous-interfaces VLAN pour le router-on-a-s	16

TP – Configuration de routeurs, routage statique, inter-VLAN et RIP	16

🧠 Objectif	16

🧾 Contexte	16

🔧 Étapes de configuration	16

1. Paramétrage initial du routeur	16

Sauvegarde de la configuration	17

Vérification mémoire	17

2. Vérification et dépannage passerelle par défaut	17

3. Routage inter-VLAN – Router-on-a-Stick	17

Activation de l’interface physique	17

4. Vérification connectivité IPv4 / IPv6	18

5. Configuration RIP v2	18

6. Routage statique flottant IPv4 & IPv6	18

Routes hôte spécifiques	18

✅ À retenir pour les révisions	19

📌 Bonnes pratiques professionnelles	19

La sécurité – Hygiène informatique, PSSI, ACL, NAT	19

🛡️ Hygiène informatique	19

Définitions clés	19

Bonnes pratiques (source ANSSI – 42 mesures)	19

📋 Politique de sécurité (PSSI)	20

Rôle	20

Composants typiques	20

🧾 Convention de nommage	20

🔐 Listes de contrôle d’accès (ACL)	21

Objectifs	21

Types	21

Emplacement	21

Syntaxe – Exemple standard numérotée	21

Syntaxe – Exemple nommée étendue	21

🎛️ Application des ACL	21

Sur interfaces	21

Sur lignes VTY	22

🎭 Masques génériques (wildcard masks)	22

Mots-clés utiles	22

📌 Bonnes pratiques ACL	22

🌍 NAT (Network Address Translation)	23

Objectif	23

Types de NAT	23

Cas d’usage	23

✅ À retenir pour les révisions	23

📌 Bonnes pratiques professionnelles	23

TP – ACL standard, étendues et NAT (statique, dynamique, PAT)	24

🧠 Objectif	24

🧾 Contexte	24

🔧 ACL IPv4 standard numérotée (R2, R3)	24

🔧 ACL IPv4 standard nommée (R1)	24

🎯 ACL IPv4 étendue – filtrage par protocole et port	25

Numérotée (100)	25

Nommée (HTTP_ONLY)	25

🔒 Sécurisation accès VTY avec ACL	25

🌐 NAT statique (1:1)	25

🔁 NAT dynamique (avec pool)	25

🔄 NAT avec PAT (overload)	26

✅ À retenir pour les révisions	26

📌 Bonnes pratiques professionnelles	26

Sur la NAT : bien identifier les interfaces inside / outside et tester	27

Cybersécurité – Sensibilisation, menaces, DICP et CNIL	27

🧠 Enjeux de la sécurité des SI	27

Définition d’un SI	27

Objectifs de la sécurité des SI	27

Impacts potentiels d’une faille de sécurité	27

🔐 Notions fondamentales : DICP	27

Exemple d’analyse DICP : serveur web public	28

⚠️ Vulnérabilités, menaces, attaques	28

Vulnérabilité	28

Menace	28

Attaque	28

📉 Panorama des menaces	28

Hameçonnage / phishing	28

Ingénierie sociale	28

Intrusion	28

Fraude interne	29

Malware / Virus	29

DDoS	29

🧩 Moyens de protection	29

🏛️ Rôle de la CNIL (RGPD)	30

Définitions clés	30

Champ d’application	30

Responsabilités	30

✅ À retenir pour les révisions	30

📌 Bonnes pratiques professionnelles	30

Cybersécurité – Sensibilisation, menaces, DICP et CNIL	31

🧠 Enjeux de la sécurité des SI	31

Définition d’un SI	31

Objectifs de la sécurité des SI	31

Impacts potentiels d’une faille de sécurité	31

🔐 Notions fondamentales : DICP	31

Exemple d’analyse DICP : serveur web public	32

⚠️ Vulnérabilités, menaces, attaques	32

Vulnérabilité	32

Menace	32

Attaque	32

📉 Panorama des menaces	32

Hameçonnage / phishing	32

Ingénierie sociale	32

Intrusion	32

Fraude interne	33

Malware / Virus	33

DDoS	33

🧩 Moyens de protection	33

🏛️ Rôle de la CNIL (RGPD)	34

Définitions clés	34

Champ d’application	34

Responsabilités	34

✅ À retenir pour les révisions	34

📌 Bonnes pratiques professionnelles	34

Cybersécurité – Hygiène informatique	35

🧩 Connaître le Système d’Information	35

Identifier les composants du SI	35

Inventorier les biens	35

c. Interconnexions	35

🌐 Maîtriser le réseau	35

Cloisonner le réseau	35

Accès sécurisé	35

Réseau Wifi sécurisé	36

🖥️ Sécuriser les terminaux	36

Applications	36

Mises à jour	36

Antivirus / Antimalware	36

Détection de compromission	36

Chiffrement et sauvegarde	36

Durcissement des postes	37

👤 Gérer les utilisateurs	37

Principes de droits	37

Charte informatique	37

Politique de mot de passe	37

Stockage sécurisé	37

Authentification renforcée	37

Protection contre le spam et le phishing	37

🛡️ Contrôler la sécurité du SI	38

Supervision	38

Plan de secours	38

✅ À retenir pour les révisions	38

📌 Bonnes pratiques professionnelles	38

Téléphonie sur IP – ToIP	39

📞 Principes fondamentaux	39

Définitions	39

Types d’appels	39

📈 ROI et motivations	39

Pourquoi migrer ?	39

Retour sur investissement	39

🛠️ Équipements & lignes	40

IPBX et Centrex	40

Serveurs de taxation	40

Softphones et terminaux	40

Types de lignes	40

🌐 Protocoles & codecs	40

SIP (Session Initiation Protocol)	40

RTP / RTCP	40

Codecs voix (MOS – qualité de voix)	41

Autres protocoles	41

⚙️ QoS – Qualité de Service	41

Objectifs	41

Mise en œuvre	41

DSCP et marquage	41

📊 Dimensionnement	42

Calcul bande passante	42

Exemple	42

📞 Circuits d’appel & SVI	42

Circuits d’appel	42

Serveur Vocal Interactif (SVI)	42

🛠️ Configuration XiVO	43

Déploiement	43

Fichier extensions.conf	43

✅ À retenir pour les révisions	43

📌 Bonnes pratiques professionnelles	43

TP – XiVO, ToIP, Analyse SIP, Circuit d’appel & IVR	44

🧠 Objectif	44

🧾 Prérequis et installation XiVO	44

1. Préparation de la VM	44

2. Téléchargement et installation	44

3. Configuration réseau	44

4. Accès Web et configuration initiale	45

👥 Création des utilisateurs et lignes	45

5. Ajouter des utilisateurs	45

6. Paramétrer les softphones	45

7. Tester les appels	46

🧪 Analyse des trames SIP/RTP avec Wireshark	46

8. Lancer Wireshark sur l’hôte	46

9. Passer un appel et capturer :	46

🧾 Configuration avancée XiVO	46

10. Import CSV d’utilisateurs	46

11. Création de groupes	46

12. Chambre de conférence	47

13. Filtrage secrétaire	47

☎️ Configuration d’un circuit d’appel (extensions.conf)	47

14. Accéder au fichier Asterisk	47

15. Configuration	47

🔊 IVR avec synthèse vocale GoogleTTS	48

16. Installer GoogleTTS	48

17. Fichier final [ivr]	48

✅ À retenir pour les révisions	49

📌 Bonnes pratiques professionnelles	49

Synthèse – Réseaux et téléphonie IP (ToIP)	50

🧱 Fondamentaux réseau	50

Modèle OSI (7 couches)	50

Analyse des paquets	50

Routage	50

VLAN & Trunk	50

SVI (interface VLAN)	50

🔐 Sécurité des équipements	50

Accès	50

ACL (listes de contrôle d’accès)	51

NAT	51

📞 Téléphonie IP – ToIP	51

Protocoles clés	51

Codecs audio	51

QoS (Qualité de service)	52

Dimensionnement	52

🛠️ XiVO – Serveur IPBX open source	52

Installation	52

Gestion utilisateurs	52

Tests softphone	52

Trames SIP	52

☎️ Fonctions avancées ToIP	53

Conférence et groupes	53

Filtrage secrétaire	53

Circuit d’appel – extensions.conf (Asterisk)	53

IVR avec GoogleTTS	53

✅ À retenir pour les révisions	53

📌 Bonnes pratiques professionnelles	54

# 🧱 Le modèle OSI (Open Systems Interconnection)

### Définition

- Standard de communication proposé par l’ISO

- Organisation en 7 couches communicantes et indépendantes

### Les 7 couches du modèle OSI

| Couches | Rôle principal |
| --- | --- |
| 7. Application | Interface utilisateur / application réseau |
| 6. Présentation | Formatage, chiffrement, compression |
| 5. Session | Synchronisation, authentification |
| 4. Transport | Transmission de bout en bout, segmentation (TCP/UDP) |
| 3. Réseau | Routage, adressage logique (IPv4/IPv6) |
| 2. Liaison | Transmission entre nœuds, contrôle d’erreurs (MAC) |
| 1. Physique | Transmission des bits sur le support physique |

### PDU : Protocol Data Unit

- Donnée échangée à chaque couche

- Composée d’un PCI (Protocol Control Information) et d’un SDU (Service Data Unit)

# 📦 Encapsulation et désencapsulation

- Encapsulation : chaque couche ajoute ses en-têtes propres lors de l’émission

- Désencapsulation : chaque couche retire l’en-tête lors de la réception

- Observables via Wireshark

# 🔍 Analyse d’une trame Ethernet

### Trame Ethernet II

| Champ | Description |
| --- | --- |
| MAC dest / MAC source | Adressage physique |
| EtherType | Protocole de couche 3 utilisé (IP, ARP...) |
| Données | Charge utile transportée |
| CRC | Contrôle d’intégrité |

# Trame Ethernet 802.1Q (VLAN)

- Ajout de champs TPID (802.1Q), TCI (priorité, ID VLAN)

- Utilisé pour marquage VLAN sur réseau commuté

### Domaine de collision / broadcast

- Collision : dans un segment partagé (hub)

- Broadcast : tous les hôtes du même réseau logique

# 🌐 Paquet IPv4

### Champs d’un en-tête IPv4

- Version, longueur d’en-tête, TTL, protocole

- Adresse source / destination

- Options + checksum

### Adresses et sous-réseaux

- Notation CIDR : ex. 192.168.0.0/29

- Masque : 255.255.255.248

- Nombre d’IP valides = 2^nb_bits_hôtes – 2

- Découpage possible en plusieurs sous-réseaux plus petits

# 📡 Routage

### Principes

- Si l’IP de destination est sur le même réseau logique : ARP puis envoi direct

- Sinon : envoi via la passerelle par défaut (GW)

- Chaque routeur consulte sa table de routage

- Décrémentation du TTL à chaque saut

### Routage statique

- Routes définies manuellement

- Nécessite configuration complète des routes sur chaque routeur

### Routage dynamique

- Échanges automatiques entre routeurs

- Protocoles : RIP, OSPF, EIGRP...

# 🕸️ Architecture réseau

### Modèle hiérarchique en 3 couches

| Couche | Rôle |
| --- | --- |
| Access | Connexion des utilisateurs (PC, imprimantes…) |
| Distribution | Agrégation et contrôle du trafic (VLAN, ACLs) |
| Core | Transit rapide vers data center, WAN, internet |

Possibilité d’inclure réseaux redondants, centres de données, cloud, etc.

# ✅ À retenir pour les révisions

- Le modèle OSI permet de structurer la communication réseau

- La trame Ethernet et le paquet IP sont les structures de base des données échangées

- L’encapsulation ajoute des en-têtes à chaque couche

- Le routage statique repose sur des routes manuelles et des règles précises

# 📌 Bonnes pratiques professionnelles

- Utiliser Wireshark pour analyser le comportement réseau en profondeur

- Vérifier les masques et plans d’adressage pour éviter les erreurs de routage

- Segmenter le réseau pour réduire les domaines de broadcast

- Définir un plan de routage cohérent (statique ou dynamique)

- Documenter les interfaces, routes et VLANs pour faciliter la maintenance

# Réseaux – Manipulations IOS et configurations de base

# 🖥️ Modes de l’IOS (Cisco)

### Modes de commande

| Mode | Prompt | Description |
| --- | --- | --- |
| Utilisateur | > | Accès en lecture à quelques commandes simples (ex : ping, show) |
| Privilégié | # | Accès complet en lecture (ex : show running-config) |
| Configuration globale | (config)# | Accès aux paramètres système |
| Ligne | (config-line)# | Configuration des accès (console, VTY) |
| Interface | (config-if)# | Configuration d’une interface réseau |

### Navigation entre les modes

- enable : utilisateur → privilégié

- configure terminal : privilégié → config globale

- line vty 0 15 : accès aux lignes VTY

- interface vlan 1 : configurer l’interface virtuelle du switch

- exit, end, Ctrl + Z : pour sortir d’un mode

# ⌨️ Commandes et structure

### Syntaxe des commandes

- Structure : commande argument

- Ex : ping 192.168.10.5

### Aides intégrées

| Touche | Fonction |
| --- | --- |
| ? | Affiche les commandes possibles |
| ^ | Montre l’emplacement de l’erreur dans la ligne |
| Tab | Autocomplète les commandes |
| Flèche haut / Ctrl+P | Historique des commandes |

# 🔐 Sécurisation des accès

### Configuration des mots de passe

| Accès | Commandes |
| --- | --- |
| Console | line console 0 + password xxxx + login |
| VTY (SSH/Telnet) | line vty 0 15 + password xxxx + login |
| Mode privilégié | enable secret xxxx |

### Chiffrement des mots de passe

- Commande : service password-encryption

- Vérification : show running-config

### Bannière de connexion

- banner motd #Message d’accueil#

### Recommandations ANSSI (résumé)

- Longueur : ≥ 12 caractères (majuscules, minuscules, chiffres, symboles)

- Ne jamais stocker en clair / éviter les mots liés à l’utilisateur

- Renouvellement régulier (90j pour les données sensibles)

# 💾 Sauvegarde de la configuration

### Composants mémoire Cisco

| Élément | Localisation | Description |
| --- | --- | --- |
| running-config | RAM | Config en cours, perdue au redémarrage |
| startup-config | NVRAM | Config de démarrage (boot) |
| copy running-config startup-config | Sauvegarde de la config active |  |

### Démarrage du routeur

| Composant | Rôle |
| --- | --- |
| Bootstrap ROM | Lance l’IOS |
| POST | Test matériel au démarrage |
| ROM Monitor | Dépannage / tests |
| Mini IOS | IOS réduit pour récupération |

# 🌐 Configuration réseau de base

### Attribuer une IP à un switch (SVI)

- interface vlan 1

- ip address 192.168.X.X 255.255.255.X

- no shutdown

Nécessaire pour pouvoir accéder à distance (via SSH/Telnet)

# 🧪 Packet Tracer – Manipulations proposées

- Naviguer dans l’IOS (prompt, commandes show)

- Appliquer les configurations de base sur switch et routeur

- Utiliser show running-config, show ip interface brief, ping, etc.

- Implémenter la connectivité IP de base

- Paramétrer l’adresse IP du SVI sur un switch

# ✅ À retenir pour les révisions

- L’IOS Cisco repose sur plusieurs modes hiérarchiques avec des niveaux de droits

- Chaque type d’accès (console, VTY, privilégié) doit être sécurisé par mot de passe

- La configuration active (running-config) doit être régulièrement sauvegardée (startup-config)

- Pour accéder à distance à un switch, il faut configurer une IP sur le VLAN 1

# 📌 Bonnes pratiques professionnelles

- Toujours chiffrer les mots de passe et supprimer les mots de passe par défaut

- Ne pas oublier d’exécuter copy running-config startup-config après chaque modification

- Créer une bannière d’avertissement pour les connexions externes

- Vérifier l’accessibilité du switch à distance (ping, SSH, Telnet)

- Utiliser Packet Tracer en environnement simulé pour tester ses commandes

# Le commutateur – VLAN, trunk, SVI, sécurité

- 🧱 VLAN – Virtual LAN

### Définition

- Segmentation logique du réseau sans ajout de matériel

- Chaque VLAN = domaine de broadcast isolé

### Avantages

| Bénéfice | Explication |
| --- | --- |
| Sécurité | Isolement des flux entre services |
| Performance | Réduction du trafic inutile |
| Gestion | Regroupement logique d’utilisateurs |
| Économie | Un switch physique → plusieurs LAN logiques |

### Types de VLAN

- Données : trafic utilisateurs (mail, web)

- Voix : QoS spécifique pour la téléphonie (priorité, faible latence)

- Gestion : administration réseau (SSH, Telnet)

- Par défaut : VLAN 1, utilisé à la sortie d’usine

- Natif : VLAN non tagué sur trunk (souvent VLAN 1, à changer pour des raisons de sécurité)

- 🔧 Commandes VLAN

### Création d’un VLAN

Switch(config)# vlan 30

Switch(config-vlan)# name Administration

### Affectation d’un port à un VLAN

Switch(config)# interface FastEthernet 0/1

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 30

### Vérification

Switch# show vlan brief

- 🔁 Trunks (liaisons inter-switches)

### Rôle

- Transportent plusieurs VLANs sur un même lien physique

- Utilisent 802.1Q pour taguer les trames

### Configuration

Switch(config)# interface fa0/1

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30

### Vérification

Switch# show interface fa0/1 switchport

- 🌐 SVI – Interface VLAN pour l’administration

- Interface logique associée à un VLAN sur le switch

- Nécessaire pour accéder au switch à distance (via IP)

### Configuration

Switch(config)# interface vlan 10

Switch(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

Switch(config-if)# no shutdown

- 🔐 Sécurisation du commutateur

### Recommandations clés

- Supprimer ou désactiver les ports inutilisés

- Changer le VLAN natif et éviter l’usage du VLAN 1

- Forcer l’utilisation de SSH (et non Telnet)

### Activer l’accès SSH sécurisé

Switch(config)# ip domain-name entreprise.local

Switch(config)# crypto key generate rsa

Switch(config)# username admin secret MonMotDePasseFort

Switch(config-line)# line vty 0 15

Switch(config-line)# login local

Switch(config-line)# transport input ssh

Switch(config)# ip ssh version 2

- ✅ À retenir pour les révisions

- Un VLAN segmente le réseau sans matériel supplémentaire

- Un SVI est nécessaire pour l’accès IP au switch

- Un trunk transporte plusieurs VLANs entre les switches

- Le VLAN natif ne doit pas être utilisé pour les données utilisateurs

- Le protocole SSH est obligatoire pour les connexions distantes sécurisées

- 📌 Bonnes pratiques professionnelles

- Toujours changer le VLAN natif et désactiver les ports inutiles

- Séparer les flux voix, données, administration sur des VLANs dédiés

- Utiliser des trunks pour interconnecter les switches

- Mettre en place une authentification SSH et des mots de passe complexes

- Documenter chaque VLAN, port, et rôle associé dans un fichier d’architecture réseau

# TP – VLAN, trunk, sécurité des commutateurs

- 🧠 Objectif

Appliquer la configuration complète d’un réseau segmenté par VLAN, interconnecté via des trunks, et sécurisé selon les recommandations ITIL et ANSSI, à l’aide de commutateurs Cisco dans Packet Tracer.

# 🧾 Contexte

Ce TP regroupe les manipulations suivantes :

- Création et affectation de VLANs

- Configuration des trunks entre commutateurs

- Mise en place de la sécurité (SSH, mots de passe, ports)

- Activation de fonctionnalités avancées (QoS, snooping DHCP, Port Security)

# 🔧 Étapes de configuration

### 1. Création des VLANs

vlan 10

name Faculty/Staff

vlan 20

name Students

vlan 30

name Guests

vlan 99

name Management

vlan 100

name Native

vlan 150

name Voice

vlan 999

name BlackHole

### 2. Affectation des ports d’accès

interface f0/11

switchport mode access

switchport access vlan 10

!

interface f0/18

switchport mode access

switchport access vlan 20

!

interface f0/6

switchport mode access

switchport access vlan 30

### 3. VLAN voix et QoS

interface f0/11

switchport mode access

switchport access vlan 10

mls qos trust cos

switchport voice vlan 150

# 🔁 Trunking VLAN entre commutateurs

### Ports trunk (G0/1 et G0/2)

interface range g0/1 - 2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 100

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99,150

switchport nonegotiate

# 🔐 Sécurisation du commutateur

### Désactivation des ports inutilisés

interface range f0/3 - 9, f0/12 - 23

switchport access vlan 999

shutdown

### Port Security sur ports actifs

interface f0/1

switchport port-security

switchport port-security maximum 4

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation restrict

### Sécurisation SSH

hostname SW1

ip domain-name entreprise.local

crypto key generate rsa

username admin secret MotDePasseComplexe

ip ssh version 2

line vty 0 4

login local

transport input ssh

exec-timeout 6

# 🌐 Fonctionnalités supplémentaires

### DHCP Snooping

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 10,20,30,99

interface range g0/1 - 2

ip dhcp snooping trust

interface range f0/1 - 24

ip dhcp snooping limit rate 5

### STP – PortFast et BPDU Guard

spanning-tree portfast default

interface f0/1

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

# ✅ À retenir pour les révisions

- Le trunk transporte tous les VLANs inter-switch

- Le VLAN natif doit être changé (ex : 100) pour éviter les attaques VLAN hopping

- Le VLAN voix doit être isolé et priorisé

- La sécurité des ports limite les MAC autorisées

- Le snooping DHCP protège des attaques DHCP rogue

- SSH est impératif pour l’accès distant sécurisé

# 📌 Bonnes pratiques professionnelles

- Créer un VLAN poubelle (BlackHole) pour les ports non utilisés

- Toujours configurer une authentification SSH avec timeout

- Vérifier les trunks avec show interfaces trunk

- Utiliser les commandes show vlan brief et show running-config pour contrôler

- Désactiver DTP pour éviter la négociation indésirable de trunks (nonegotiate)

- Appliquer PortFast + BPDU Guard sur tous les ports d’accès

# Le routeur – Configuration, routage, inter-VLAN

# 🛠️ Configuration de base d’un routeur

- Structure et fonctionnement très proches du switch :

  - Même modes (utilisateur, privilégié, global)

  - Mêmes lignes de configuration (console, vty)

  - Mêmes mémoires : ROM, Flash, RAM, NVRAM

### Configuration d’une interface IP

Router(config)# interface g0/0

Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# description Lien vers LAN1

# 🧭 Routage statique

### Principe

- L’hôte consulte sa passerelle par défaut si le destinataire n’est pas sur le même réseau logique.

- Chaque routeur examine sa table de routage pour transmettre le paquet au prochain saut (next hop).

- TTL décrémenté à chaque saut : si = 0 → paquet abandonné.

### Création d’une route statique

Router(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.254

### Route par défaut

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

# 📋 Table de routage

| Élément | Description |
| --- | --- |
| C | Route connectée directement |
| L | Adresse locale (interface elle-même) |
| S | Route statique |
| R | RIP (routing protocol) |

- Distance administrative (DA) : confiance accordée à la source (plus petite = plus fiable)

- Métrique : critère pour choisir entre plusieurs routes (nombre de sauts, bande passante, etc.)

### Valeurs de DA usuelles

| Protocole | DA |
| --- | --- |
| Connexion directe | 0 |
| Route statique | 1 |
| EIGRP interne | 90 |
| OSPF | 110 |
| RIP | 120 |

# 🔀 Routage inter-VLAN – Router-on-a-Stick

### Principe

- Utilise une seule interface physique avec plusieurs sous-interfaces logiques, une par VLAN

- Chaque sous-interface est taguée avec un VLAN (dot1q) et reçoit une IP de passerelle

### Configuration

interface g0/0.10

encapsulation dot1q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

!

interface g0/0.20

encapsulation dot1q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

!

interface g0/0.99

encapsulation dot1q 99 native

ip address 192.168.99.1 255.255.255.0

Le trunk sur le switch doit correspondre à cette configuration (mêmes VLANs autorisés)

# 🌐 Protocole RIP (Routing Information Protocol)

### Caractéristiques

- Protocole de routage dynamique standard (RIPv2)

- IGP / Distance vector

- Distance administrative : 120

- Métrique : nombre de sauts (max 15)

### Configuration

Router(config)# router rip

Router(config-router)# version 2

Router(config-router)# network 10.0.0.0

Router(config-router)# network 192.168.1.0

### Multidiffusion RIP v2

- Envoi toutes les 30 secondes en multicast : 224.0.0.9

- RIP v1 utilisait le broadcast : 255.255.255.255

# ✅ À retenir pour les révisions

- Le routage statique est manuel, sûr mais rigide

- La distance administrative classe les sources de routage par fiabilité

- Le Router-on-a-Stick permet le routage inter-VLAN avec une seule interface physique

- RIP v2 permet un routage dynamique simple pour les topologies modestes

# 📌 Bonnes pratiques professionnelles

- Toujours décrire les interfaces (description) pour le support

- Utiliser show ip route et show running-config pour diagnostiquer

- Limiter RIP à des labos ou réseaux simples, préférer OSPF/EIGRP en prod

- Éviter d’utiliser RIP v1 (non sécurisé, sans support CIDR ni VLSM)

- Documenter le plan de routage (routes, sous-réseaux, interconnexions)

# Vérifier la correspondance trunk ↔ sous-interfaces VLAN pour le router-on-a-s

# TP – Configuration de routeurs, routage statique, inter-VLAN et RIP

# 🧠 Objectif

Regrouper les manipulations clés liées à la configuration initiale d’un routeur, au routage statique, au router-on-a-stick, à la double pile IPv4/IPv6 et au protocole RIP, sur la base des TPs Packet Tracer associés.

# 🧾 Contexte

Ce TP synthétise :

- Les bases de configuration d’un routeur

- Le dépannage de passerelle par défaut

- Le routage inter-VLAN avec sous-interfaces (802.1Q)

- L’adressage IPv4/IPv6, la connectivité et la commande ping

- La configuration de RIP v2 et l’optimisation via les interfaces passives

# 🔧 Étapes de configuration

### 1. Paramétrage initial du routeur

hostname R1

enable secret itsasecret

line console 0

password letmein

login

line vty 0 4

password cisco

login

service password-encryption

banner motd #Unauthorized access is strictly prohibited#

### Sauvegarde de la configuration

copy running-config startup-config

### Vérification mémoire

show running-config

show startup-config

show flash

### 2. Vérification et dépannage passerelle par défaut

- Tester la connectivité locale (ping entre hôtes et switch)

- Tester la connectivité distante (ping entre réseaux)

- Corriger les erreurs d’adressage IP / masque / passerelle

- Ajouter une configuration de gateway sur les switches

ip default-gateway 192.168.X.1

### 3. Routage inter-VLAN – Router-on-a-Stick

interface g0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface g0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

### Activation de l’interface physique

interface g0/0

no shutdown

Ne pas oublier : port G0/1 du switch en mode trunk

switchport mode trunk

### 4. Vérification connectivité IPv4 / IPv6

#### Depuis un PC

ipconfig

ping [adresse IP]

ipv6config

ping [adresse IPv6]

#### Tracer les routes

tracert 192.168.X.X

tracert 2001:db8::1

### 5. Configuration RIP v2

#### R1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1

router rip

version 2

no auto-summary

network 192.168.1.0

network 192.168.2.0

passive-interface g0/0

default-information originate

#### R2 / R3

router rip

version 2

no auto-summary

network 192.168.2.0

network 192.168.3.0

passive-interface g0/0

### 6. Routage statique flottant IPv4 & IPv6

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.5 5

ipv6 route ::/0 2001:db8:a:1::1

ipv6 route ::/0 2001:db8:a:2::1 5

### Routes hôte spécifiques

ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 s0/0/0

ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 s0/0/1 5

# ✅ À retenir pour les révisions

- Toujours activer physiquement les interfaces (no shutdown)

- Les sous-interfaces permettent le routage inter-VLAN via une interface unique

- RIP est utile pour les topologies simples (à éviter en production)

- Un routeur ne transmet un paquet hors du réseau que via sa gateway ou une route connue

- Le routage statique flottant permet la redondance avec DA supérieure

# 📌 Bonnes pratiques professionnelles

- Sauvegarder toute configuration (copy running-config startup-config)

- Vérifier les tables de routage (show ip route et show ipv6 route)

- Configurer les routes passives pour éviter les annonces RIP inutiles

- Documenter les plans d’adressage et la topologie

- Sécuriser les accès CLI (console, vty) avec mots de passe + bannière

- Vérifier l’activité avec ping et tracert pour les deux piles

# La sécurité – Hygiène informatique, PSSI, ACL, NAT

# 🛡️ Hygiène informatique

### Définitions clés

- L’ANSSI : autorité française en cybersécurité

- CyberEdu : programme pédagogique ANSSI (modules accessibles en ligne)

### Bonnes pratiques (source ANSSI – 42 mesures)

- Définir les besoins de sécurité selon les enjeux économiques et métiers

- Appliquer une stratégie par paliers, du minimum au niveau optimal

- Utiliser une charte informatique pour encadrer les usages

- Maintenir les systèmes à jour et suivre une politique de gestion des droits

# 📋 Politique de sécurité (PSSI)

### Rôle

- Pilier de la stratégie SSI de l’entreprise

- Rédigée par la DSI, validée par la direction, gérée par le RSSI

### Composants typiques

- Définition du besoin de sécurité

- Déclinaison en politiques opérationnelles : filtrage pare-feu, règles d’accès, PDU, etc.

- Structure-type pour les règles de flux réseau :

  - Flux entrants / sortants

  - Protection pare-feu

  - Flux métiers autorisés

  - Flux parasites bloqués (non journalisés)

  - Règle de refus implicite : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit

# 🧾 Convention de nommage

| Approche | Exemple |
| --- | --- |
| Fonctionnelle | srv_dns-interne, tcp_appli1 |
| Technique | tcp_21000, srv_appollo |

Utiliser une convention claire pour tout objet de configuration (règles ACL, objets pare-feu, VLAN, etc.)

# 🔐 Listes de contrôle d’accès (ACL)

### Objectifs

- Filtrer le trafic réseau

- Protéger les équipements et services sensibles

- Limiter le trafic indésirable ou superflu

### Types

| Type | Fonction |
| --- | --- |
| Standard | Filtrage couche 3 – adresse source uniquement |
| Étendue | Filtrage couche 3 & 4 – adresses + protocoles + ports |

### Emplacement

- ACL standard : proche de la destination

- ACL étendues : proche de la source

### Syntaxe – Exemple standard numérotée

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

access-list 10 deny any

### Syntaxe – Exemple nommée étendue

ip access-list extended WEB-FILTER

permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80

deny ip any any

# 🎛️ Application des ACL

### Sur interfaces

interface g0/0

ip access-group 10 in

### Sur lignes VTY

access-list 5 permit 192.168.1.10

line vty 0 4

access-class 5 in

À retenir : les ACL ne filtrent pas le trafic généré par le routeur lui-même

# 🎭 Masques génériques (wildcard masks)

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Masque 255.255.255.0 | Wildcard 0.0.0.255 |
| Masque 255.255.255.192 (/26) | Wildcard 0.0.0.63 |

### Mots-clés utiles

- host → 0.0.0.0 (exact match)

- any → 255.255.255.255 (toutes adresses)

# 📌 Bonnes pratiques ACL

- Écrire la politique à appliquer avant de créer l’ACL

- Documenter avec remark

- Tester l’ACL sur un environnement de préproduction

- Ne pas oublier : ACL = filtrage séquentiel, l’ordre compte

- Implicit deny à la fin : tout ce qui n’est pas autorisé est refusé

# 🌍 NAT (Network Address Translation)

### Objectif

- Traduire des adresses privées internes vers des adresses publiques externes

### Types de NAT

| Type | Description |
| --- | --- |
| Statique | Une IP privée ↔ une IP publique (1:1) |
| Dynamique | Plage d’IP privées vers une plage d’IP publiques |
| PAT (NAT overload) | Plusieurs IP privées vers une seule IP publique, via ports TCP/UDP |

### Cas d’usage

- Accès Internet pour un LAN privé (PAT)

- Publication d’un serveur interne avec une IP publique (statique)

# ✅ À retenir pour les révisions

- L’hygiène informatique est la base de toute stratégie de sécurité SI

- Une PSSI claire guide les actions techniques (ACL, NAT, filtrage)

- Les ACL filtrent le trafic en fonction de critères IP/protocole/port

- La NAT/PAT masque les IP internes et optimise l’usage des IP publiques

# 📌 Bonnes pratiques professionnelles

- Appliquer une PSSI alignée avec les enjeux métier et légaux (RGPD, etc.)

- Définir une convention de nommage cohérente et documentée

- Appliquer les ACL avec méthode : ordonnancement, test, commentaire

- Utiliser les wildcards correctement pour contrôler les plages IP

- Sécuriser les accès VTY/SSH avec ACL spécifiques

- Définir des règles NAT claires pour éviter les conflits de translation

# TP – ACL standard, étendues et NAT (statique, dynamique, PAT)

# 🧠 Objectif

Mettre en pratique les concepts fondamentaux de sécurité réseau via la configuration d’ACL IPv4 (standard et étendues), la sécurisation des accès VTY, ainsi que l’implémentation des différentes formes de NAT sur routeur Cisco.

# 🧾 Contexte

Les TPs incluent :

- ACL standard numérotées et nommées

- ACL étendues (numérotées et nommées)

- Application d’ACL aux interfaces et lignes VTY

- Filtrage par protocole et plage d’adresses (wildcard masks)

- NAT statique (1:1), dynamique (pool) et PAT (NAT overload)

# 🔧 ACL IPv4 standard numérotée (R2, R3)

access-list 1 deny 192.168.11.0 0.0.0.255

access-list 1 permit any

interface g0/0

ip access-group 1 out

access-list 1 deny 192.168.10.0 0.0.0.255

access-list 1 permit any

interface g0/0

ip access-group 1 out

# 🔧 ACL IPv4 standard nommée (R1)

ip access-list standard File_Server_Restrictions

permit host 192.168.20.4

permit host 192.168.100.100

deny any

interface f0/1

ip access-group File_Server_Restrictions out

# 🎯 ACL IPv4 étendue – filtrage par protocole et port

### Numérotée (100)

access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 eq ftp

access-list 100 permit icmp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62

interface g0/0

ip access-group 100 in

### Nommée (HTTP_ONLY)

ip access-list extended HTTP_ONLY

permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62 eq www

permit icmp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62

interface g0/1

ip access-group HTTP_ONLY in

# 🔒 Sécurisation accès VTY avec ACL

access-list 5 permit 192.168.1.10

line vty 0 4

access-class 5 in

# 🌐 NAT statique (1:1)

ip nat inside source static 172.16.16.1 64.100.50.1

interface g0/0

ip nat inside

interface s0/0/0

ip nat outside

# 🔁 NAT dynamique (avec pool)

access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255

ip nat pool ANY_POOL 209.165.200.229 209.165.200.230 netmask 255.255.255.252

ip nat inside source list 1 pool ANY_POOL

# 🔄 NAT avec PAT (overload)

ip nat pool R2POOL 209.165.202.129 209.165.202.129 netmask 255.255.255.252

ip nat inside source list R2NAT pool R2POOL overload

ip access-list standard R2NAT

permit 192.168.10.0 0.0.0.255

permit 192.168.20.0 0.0.0.255

permit 192.168.30.0 0.0.0.255

ip nat inside source static 192.168.20.254 209.165.202.130

# ✅ À retenir pour les révisions

- Les ACL standard filtrent uniquement l’IP source ; les étendues permettent de filtrer aussi les protocoles et ports.

- L’ordre des lignes ACL est critique (filtrage séquentiel).

- Chaque ACL possède un deny implicite en fin de liste.

- La NAT statique est utilisée pour les services internes à exposer ; la NAT dynamique pour plusieurs clients internes ; la PAT pour l’accès Internet avec une IP publique partagée.

# 📌 Bonnes pratiques professionnelles

- Appliquer la PSSI : filtrage par défaut, ACLs testées, logging activé si possible

- Documenter les objets ACL : noms explicites, commentaires remark

- Toujours appliquer les ACLs au plus près de la source (étendue) ou de la destination (standard)

- Sur les ACLs d’accès VTY, restreindre aux IP de gestion connues

# Sur la NAT : bien identifier les interfaces inside / outside et tester

# Cybersécurité – Sensibilisation, menaces, DICP et CNIL

# 🧠 Enjeux de la sécurité des SI

### Définition d’un SI

Ensemble structuré de ressources (personnes, matériel, logiciels, réseaux) permettant de traiter l’information d’une organisation.

### Objectifs de la sécurité des SI

- Réduire les risques sur les actifs de l’organisation

- Préserver la qualité de service, la confiance, et l’intégrité des opérations

- Se conformer aux exigences réglementaires (RGPD, CNIL, etc.)

### Impacts potentiels d’une faille de sécurité

- Financier (vol, rançongiciel)

- Juridique (non-conformité, amendes)

- Organisationnel (interruption d’activité)

- Réputationnel (perte de confiance)

# 🔐 Notions fondamentales : DICP

| Critère | Objectif |
| --- | --- |
| Disponibilité | Bien accessible au bon moment aux bonnes personnes |
| Intégrité | Exactitude, complétude, non-altération du bien |
| Confidentialité | Limitation d’accès aux seules personnes habilitées |
| Preuve | Traçabilité, authentification, imputabilité (journalisation fiable) |

### Exemple d’analyse DICP : serveur web public

- Disponibilité : Très fort (doit être accessible à tout moment)

- Intégrité : Très fort (pas de contenu frauduleux)

- Confidentialité : Faible (contenu public)

- Preuve : Faible (pas d’interactions)

# ⚠️ Vulnérabilités, menaces, attaques

### Vulnérabilité

- Faiblesse d’un actif pouvant être exploitée (ex. : mot de passe faible, absence de patch)

### Menace

- Cause potentielle d’un incident (humain, technique, organisationnel)

### Attaque

- Concrétisation d’une menace par l’exploitation d’une vulnérabilité

# 📉 Panorama des menaces

### Hameçonnage / phishing

- Simulation de site ou mail légitime pour dérober des identifiants

### Ingénierie sociale

- Manipulation psychologique d’un utilisateur pour obtenir des accès

### Intrusion

- Accès illégitime à un SI par exploitation de failles (réseau, applicatif, humain)

### Fraude interne

- Détournement ou modification frauduleuse d’actions par un agent légitime

### Malware / Virus

- Chevaux de Troie, vers, ransomwares, etc. – introduits via mail, web, USB…

### DDoS

- Saturation d’un service cible via un botnet ou attaque en masse

# 🧩 Moyens de protection

| Mécanisme technique | Objectifs |
| --- | --- |
| Chiffrement | Confidentialité, intégrité, authentification |
| Pare-feu | Filtrage des flux réseau, segmentation |
| Contrôle d’accès | Gestion des droits (lecture, écriture, suppression…) |
| Anti-virus | Détection de logiciels malveillants connus |
| Audit | Vérification des journaux, vérifiabilité |

| Mécanisme organisationnel | Objectifs |
| --- | --- |
| PSSI | Politique formelle de sécurité |
| Clauses contractuelles | Encadrement des prestataires |
| Formation / sensibilisation | Responsabilisation des utilisateurs, diffusion des bonnes pratiques |

# 🏛️ Rôle de la CNIL (RGPD)

### Définitions clés

- Donnée personnelle : toute information permettant d’identifier une personne physique directement ou indirectement

### Champ d’application

- Traitements automatisés et non automatisés de données personnelles dans des fichiers, hors usages strictement personnels

### Responsabilités

- Déclaration des traitements

- Droit à l’oubli / rectification / portabilité

- Sécurité des données, confidentialité, traçabilité

# ✅ À retenir pour les révisions

- DICP = 4 piliers de la sécurité : Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Preuve

- Une attaque = menace + vulnérabilité exploitée

- Les menaces sont de plus en plus organisées, ciblées, et lucratives

- La CNIL encadre la protection des données personnelles en France (RGPD)

# 📌 Bonnes pratiques professionnelles

- Appliquer la sécurité en profondeur : empilement de mécanismes défensifs

- Former régulièrement les utilisateurs à la cyber-hygiène

- Mettre en œuvre une PSSI validée et documentée

- S’assurer que tout accès est tracé et justifiable (preuve)

- Conserver des mots de passe robustes ou recourir à l’authentification forte (MFA)

- Réaliser des audits réguliers pour évaluer le niveau DICP des actifs

- les traductions (show ip nat translations)

# Cybersécurité – Sensibilisation, menaces, DICP et CNIL

# 🧠 Enjeux de la sécurité des SI

### Définition d’un SI

Ensemble structuré de ressources (personnes, matériel, logiciels, réseaux) permettant de traiter l’information d’une organisation.

### Objectifs de la sécurité des SI

- Réduire les risques sur les actifs de l’organisation

- Préserver la qualité de service, la confiance, et l’intégrité des opérations

- Se conformer aux exigences réglementaires (RGPD, CNIL, etc.)

### Impacts potentiels d’une faille de sécurité

- Financier (vol, rançongiciel)

- Juridique (non-conformité, amendes)

- Organisationnel (interruption d’activité)

- Réputationnel (perte de confiance)

# 🔐 Notions fondamentales : DICP

| Critère | Objectif |
| --- | --- |
| Disponibilité | Bien accessible au bon moment aux bonnes personnes |
| Intégrité | Exactitude, complétude, non-altération du bien |
| Confidentialité | Limitation d’accès aux seules personnes habilitées |
| Preuve | Traçabilité, authentification, imputabilité (journalisation fiable) |

### Exemple d’analyse DICP : serveur web public

- Disponibilité : Très fort (doit être accessible à tout moment)

- Intégrité : Très fort (pas de contenu frauduleux)

- Confidentialité : Faible (contenu public)

- Preuve : Faible (pas d’interactions)

# ⚠️ Vulnérabilités, menaces, attaques

### Vulnérabilité

- Faiblesse d’un actif pouvant être exploitée (ex. : mot de passe faible, absence de patch)

### Menace

- Cause potentielle d’un incident (humain, technique, organisationnel)

### Attaque

- Concrétisation d’une menace par l’exploitation d’une vulnérabilité

# 📉 Panorama des menaces

### Hameçonnage / phishing

- Simulation de site ou mail légitime pour dérober des identifiants

### Ingénierie sociale

- Manipulation psychologique d’un utilisateur pour obtenir des accès

### Intrusion

- Accès illégitime à un SI par exploitation de failles (réseau, applicatif, humain)

### Fraude interne

- Détournement ou modification frauduleuse d’actions par un agent légitime

### Malware / Virus

- Chevaux de Troie, vers, ransomwares, etc. – introduits via mail, web, USB…

### DDoS

- Saturation d’un service cible via un botnet ou attaque en masse

# 🧩 Moyens de protection

| Mécanisme technique | Objectifs |
| --- | --- |
| Chiffrement | Confidentialité, intégrité, authentification |
| Pare-feu | Filtrage des flux réseau, segmentation |
| Contrôle d’accès | Gestion des droits (lecture, écriture, suppression…) |
| Anti-virus | Détection de logiciels malveillants connus |
| Audit | Vérification des journaux, vérifiabilité |

| Mécanisme organisationnel | Objectifs |
| --- | --- |
| PSSI | Politique formelle de sécurité |
| Clauses contractuelles | Encadrement des prestataires |
| Formation / sensibilisation | Responsabilisation des utilisateurs, diffusion des bonnes pratiques |

# 🏛️ Rôle de la CNIL (RGPD)

### Définitions clés

- Donnée personnelle : toute information permettant d’identifier une personne physique directement ou indirectement

### Champ d’application

- Traitements automatisés et non automatisés de données personnelles dans des fichiers, hors usages strictement personnels

### Responsabilités

- Déclaration des traitements

- Droit à l’oubli / rectification / portabilité

- Sécurité des données, confidentialité, traçabilité

# ✅ À retenir pour les révisions

- DICP = 4 piliers de la sécurité : Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Preuve

- Une attaque = menace + vulnérabilité exploitée

- Les menaces sont de plus en plus organisées, ciblées, et lucratives

- La CNIL encadre la protection des données personnelles en France (RGPD)

# 📌 Bonnes pratiques professionnelles

- Appliquer la sécurité en profondeur : empilement de mécanismes défensifs

- Former régulièrement les utilisateurs à la cyber-hygiène

- Mettre en œuvre une PSSI validée et documentée

- S’assurer que tout accès est tracé et justifiable (preuve)

- Conserver des mots de passe robustes ou recourir à l’authentification forte (MFA)

- Réaliser des audits réguliers pour évaluer le niveau DICP des actifs

# Cybersécurité – Hygiène informatique

# 🧩 Connaître le Système d’Information

### Identifier les composants du SI

- Matériels : serveurs, routeurs, commutateurs, PC, smartphones…

- Logiciels : OS, applications, versions installées

- Données sensibles : mots de passe, fichiers clients, contrats

### Inventorier les biens

- Identifier tous les équipements physiques et applicatifs

- Associer chaque équipement à un usage / utilisateur

- Utiliser des outils d’inventaire (GLPI, OCS Inventory…)

### c. Interconnexions

- Identifier les points d’entrée / sortie : box, VPN, liaisons opérateurs…

- Documenter les interconnexions (prestataires, partenaires, cloud)

# 🌐 Maîtriser le réseau

### Cloisonner le réseau

- Créer des zones distinctes (utilisateurs, serveurs, invités)

- Utiliser VLAN, VRF, sous-réseaux

- Appliquer le principe : "Tout ce qui n’est pas explicitement autorisé est interdit"

### Accès sécurisé

- Contrôle d’accès réseau 802.1X (certificat, carte à puce, RADIUS)

- VPN IPsec/SSL pour les connexions distantes

- Accès distant via SSH, SFTP, HTTPS

### Réseau Wifi sécurisé

- WPA2 + clé > 15 caractères + CCMP

- Modifier SSID et mots de passe par défaut

- Éviter WPS, désactiver ports inutiles

# 🖥️ Sécuriser les terminaux

### Applications

- Télécharger depuis les sites officiels uniquement

- Interdire les sources inconnues (smartphones)

- Vérifier les signatures numériques et checksums

### Mises à jour

- Appliquer les correctifs OS + logiciels

- Gérer via serveur centralisé (ex. : WSUS)

### Antivirus / Antimalware

- Mise à jour automatique des signatures

- Analyse périodique complète, clés USB et mails

### Détection de compromission

- Pop-ups, ralentissements, antivirus désactivé sans intervention

- Envois de mails non réalisés par l’utilisateur

### Chiffrement et sauvegarde

- Chiffrer les données sensibles (AxCrypt, VeraCrypt…)

- Sauvegarder localement + dans le cloud

### Durcissement des postes

- Désactiver ports inutiles, supprimer services superflus

- Mot de passe BIOS, blocage boot USB

- Activer la journalisation

# 👤 Gérer les utilisateurs

### Principes de droits

- Principe du moindre privilège

- Compte nominatif = 1 utilisateur = 1 traçabilité

- Retrait immédiat des accès lors d’un départ

### Charte informatique

- Signée par l’utilisateur : rôles, responsabilités, sanctions

### Politique de mot de passe

- Longueur ≥ 8 caractères (≥10 pour admin)

- Changement tous les 6 mois

- Pas de réutilisation / pas de mot de passe unique pour plusieurs services

### Stockage sécurisé

- Chiffrement, coffre-fort numérique, pas dans le navigateur web

### Authentification renforcée

- MFA : biométrie, carte à puce, OTP, SSO

### Protection contre le spam et le phishing

- Ne jamais cliquer sans vérifier l’émetteur

- Signaler les tentatives à la cellule SSI

# 🛡️ Contrôler la sécurité du SI

### Supervision

- Journalisation des accès et tentatives

- Définition de seuils d’alerte (stockage, CPU…)

### Plan de secours

- PCA / PRA : double alimentation, sauvegardes régulières

- Tests de restauration périodiques

# ✅ À retenir pour les révisions

- L’hygiène informatique repose sur : inventaire, cloisonnement, mises à jour, sensibilisation

- Les accès doivent être tracés, restreints et justifiables

- Le réseau, les postes et les données doivent être surveillés et protégés

- Le mot de passe ne suffit plus → privilégier l’authentification forte

# 📌 Bonnes pratiques professionnelles

- Cloisonner le réseau et filtrer tous les flux par défaut

- Tenir un inventaire complet et à jour de l’infrastructure

- Appliquer systématiquement les mises à jour et activer la journalisation

- Former régulièrement les utilisateurs à la cybersécurité (phishing, comportement en ligne…)

- Utiliser une authentification multifactorielle (MFA) pour tous les accès sensibles

- Tester le PRA/PCA et chiffrer les sauvegardes critiques

# Téléphonie sur IP – ToIP

# 📞 Principes fondamentaux

### Définitions

- VoIP : Voice over IP, transport de la voix sur réseau IP

- ToIP : Téléphonie sur IP de bout en bout (du réseau de desserte au poste de travail)

### Types d’appels

- Internes : intra-entreprise

- Externes : via réseau commuté (RTC, GSM, Freebox…)

# 📈 ROI et motivations

### Pourquoi migrer ?

- Mutualisation de l’infrastructure : un seul réseau (données + voix)

- Réduction des coûts (appels internes gratuits, externalisation possible)

- Meilleure gestion : mobilité des postes, gestion centralisée (TaaS)

- Nouvelles fonctionnalités : SVI, conférences, call center, messagerie unifiée

### Retour sur investissement

- Économies opérateurs + réduction des équipements

- Simplification de l’administration et meilleure productivité

- Motivation accrue des équipes techniques

# 🛠️ Équipements & lignes

### IPBX et Centrex

- IPBX : autocom IP local avec options avancées (centre d’appel, CTI, hôtellerie)

- Centrex IP : service hébergé chez un opérateur, gestion mutualisée

- Trunk SIP : lien entre IPBX local et opérateur VoIP

### Serveurs de taxation

- Traçabilité des appels : n° appelant/appelé, durée, date, statistiques

### Softphones et terminaux

- Softphones : logiciel SIP avec micro-casque (Zoiper, Linphone, X-Lite…)

- Téléphones IP : POE, écran, mini-switch, avec ou sans vidéo

### Types de lignes

- ADSL / SDSL / FttO / FTTH : débits symétriques, garanties SLA pour la voix

- Liaisons louées / MPLS : lignes dédiées inter-agence, fiables et garanties

# 🌐 Protocoles & codecs

### SIP (Session Initiation Protocol)

- Signaling : ouverture / fermeture de session

- Ports : UDP 5060 / SIPS 5061 (TLS)

- Intègre RTP/RTCP pour les données multimédia

### RTP / RTCP

- RTP : transport voix en temps réel (port 5004)

- RTCP : statistiques QoS, synchronisation

### Codecs voix (MOS – qualité de voix)

| Codec | MOS | Débit |
| --- | --- | --- |
| G.711 | 4.1 | 64 Kbps |
| G.729 | 3.9 | 8 Kbps |
| G.723.1 | 3.6 | 6.4 Kbps |
| GSM | 3.5 | 1.3 Kbps |

### Autres protocoles

- MGCP : gestion centralisée (mode secours)

- IAX : entre serveurs Asterisk, économique en bande passante

# ⚙️ QoS – Qualité de Service

### Objectifs

- Prioriser les flux voix/vidéo dans un réseau mixte

- Garantir une latence < 150 ms, gigue < 30 ms, perte < 1 %

### Mise en œuvre

- Couches 2 (802.1p), 3 (DSCP), 4-5 (protocoles)

- Techniques : classification, marquage, files d’attente, priorité

### DSCP et marquage

| DSCP | Description | Type |
| --- | --- | --- |
| EF (46) | Expedited Forwarding | Voix |
| AFxx | Assured Forwarding | Données sensibles |
| CSx | Class Selector | Catégorie générique |

# 📊 Dimensionnement

### Calcul bande passante

- Règle : 100 Kbps × nb appels simultanés (incluant overhead)

### Exemple

- Codec G.711 (64 kbps) sur SDSL 2 Mb/s → ~32 appels simultanés

# 📞 Circuits d’appel & SVI

### Circuits d’appel

- Identification des flux : internes ↔ internes, internes ↔ externes

- Répartition : par service, site, SDA, horaires…

- Retour à l’accueil, groupes d’appels, messagerie

### Serveur Vocal Interactif (SVI)

- Accueil, redirection, reconnaissance vocale ou DTMF

- Intégration possible avec SI métier (CRM, base de données…)

# 🛠️ Configuration XiVO

### Déploiement

- IPBX open source français (Debian + Asterisk)

- Gestion des lignes, utilisateurs, groupes, services

- Répertoires, musique d’attente, supervision

### Fichier extensions.conf

- Définition des règles d’appel : exten => numéro, priorité, action

- Contextes : [default], [local], etc.

- Actions : Dial(), Hangup(), Voicemail(), Goto(), Playback()

# ✅ À retenir pour les révisions

- La ToIP repose sur une infrastructure IP convergente (voix, data)

- SIP + RTP sont les protocoles centraux de la téléphonie IP

- La QoS est cruciale pour garantir qualité et fiabilité

- Un bon dimensionnement assure disponibilité et qualité

- XiVO est une solution complète et open source pour la ToIP

# 📌 Bonnes pratiques professionnelles

- Toujours analyser l’existant avant déploiement (audit)

- Prioriser la voix avec des mécanismes QoS bout en bout

- Choisir des codecs adaptés au lien Internet disponible

- Séparer flux voix et data par VLAN ou VRF

- Sécuriser le SIP avec TLS / SRTP

- Former les utilisateurs à la téléphonie IP et aux outils associés

# TP – XiVO, ToIP, Analyse SIP, Circuit d’appel & IVR

# 🧠 Objectif

Réaliser une mise en œuvre complète d’un système de téléphonie sur IP (ToIP) avec XiVO :

- Installation et configuration serveur

- Création des utilisateurs et lignes

- Tests softphones

- Analyse des trames SIP/RTP avec Wireshark

- Création de groupes, conférence, filtrage secrétaire

- Configuration de l’IVR avec synthèse vocale

# 🧾 Prérequis et installation XiVO

### 1. Préparation de la VM

- Processeur : 1 vCPU minimum, idéalement 2 vCPU

- RAM : 2 Go (minimum requis)

- Disque dur : 20 Go

- Accès Internet obligatoire pour télécharger les paquets nécessaires

- Réseau : interface VoIP configurée sur un réseau /24, exemple : 192.168.0.0/24

### 2. Téléchargement et installation

- Récupérer l’ISO officielle

- Démarrer la VM avec l’ISO

- Suivre l’assistant d’installation Debian

- Une fois installé, mettre à jour le système :

apt update && apt dist-upgrade -y

### 3. Configuration réseau

- Modifier l’interface réseau dans /etc/network/interfaces :

iface eth0 inet static

address 192.168.0.1/30

gateway 192.168.0.2

- Relancer le service réseau :

systemctl restart networking

- S’assurer que l’interface est UP :

ip addr show eth0

### 4. Accès Web et configuration initiale

- Depuis un navigateur : http://192.168.0.1

- Choisir la langue

- Saisir les paramètres :

  - Nom du serveur : XiVO

  - Domaine fictif : xivo.local

  - Adresse IP du serveur + passerelle : 192.168.0.1 / 192.168.0.2

  - Serveur DNS : celui de la box ou Google (8.8.8.8)

  - Mot de passe admin Web

  - Entité : Badlands, plage 100–200

# 👥 Création des utilisateurs et lignes

### 5. Ajouter des utilisateurs

- Aller dans Utilisateurs > Ajouter

- Créer 3 utilisateurs :

  - Geralt Deriv (101)

  - Yennefer Vengerberg (102)

  - Triss Merigold (103)

- Renseigner prénom, nom, langue, fuseau horaire

- Associer une ligne dans l’onglet Ligne SIP

### 6. Paramétrer les softphones

- Ouvrir Zoiper / Linphone / Jitsi

- Paramètres SIP :

  - Identifiant : login SIP XiVO

  - Mot de passe : récupéré dans l’onglet Ligne

  - Serveur : 192.168.0.1

### 7. Tester les appels

- 101 appelle 102 → Décroché et conversation

- 102 appelle 103 → Vérification de la connexion bidirectionnelle

- Vérifier les logs sur le XiVO Client ou interface web

# 🧪 Analyse des trames SIP/RTP avec Wireshark

### 8. Lancer Wireshark sur l’hôte

- Filtres utiles : sip, rtp, udp.port==5060

### 9. Passer un appel et capturer :

- Séquence SIP : INVITE → TRYING → RINGING → OK → ACK → BYE

- Flux RTP : 2 canaux (un par direction)

- Vérifier latence, jitter, codec utilisé

# 🧾 Configuration avancée XiVO

### 10. Import CSV d’utilisateurs

- Export existants en CSV → modifier le fichier

- Supprimer les champs inutiles (provisioning, codes internes)

- Réimport depuis l’interface web

### 11. Création de groupes

- Groupes : accueil (201), support (202), communication (203)

- Ajouter utilisateurs aux groupes

- Affecter musiques d’attente, règles horaires

### 12. Chambre de conférence

- Aller dans Services > Conférences

- Créer Afterlife, poste 301, accès libre

### 13. Filtrage secrétaire

- Hanako Arasaka = directrice, Evelyn Parker = secrétaire

- Accès aux appels : via préfixe + association dans Filtres

- Activation via code : *372

# ☎️ Configuration d’un circuit d’appel (extensions.conf)

### 14. Accéder au fichier Asterisk

vim /etc/asterisk/extensions.conf

### 15. Configuration

[default]

exten => 100,1,Ringing()

exten => 100,2,Wait(4)

exten => 100,3,Goto(accueil,s,1)

[accueil]

exten => s,1,SetGlobalVar(sounds_path=/var/asterisk/sounds/)

exten => s,2,Background(${sounds_path}welcome)

exten => #,1,Goto(menu,s,1)

exten => i,1,Playback(${sounds_path}erreur-saisie)

exten => t,1,Goto(accueil,s,1)

[menu]

exten => s,1,Background(${sounds_path}menu)

exten => 1,1,Goto(appel,s,1)

exten => 2,1,Goto(message,s,1)

exten => 3,1,Goto(support,s,1)

# 🔊 IVR avec synthèse vocale GoogleTTS

### 16. Installer GoogleTTS

apt install perl libwww-perl sox mpg123

cd /usr/share/asterisk/agi-bin/

wget https://raw.github.com/zaf/asterisk-googletts/master/googletts.agi

chmod 755 googletts.agi

### 17. Fichier final [ivr]

[ivr]

exten => s,1,Answer()

exten => s,2,Set(TIMEOUT(response)=20)

exten => s,3,agi(googletts.agi,"Bonjour et bienvenue chez Arasaka I",fr,any)

exten => s,4,agi(googletts.agi,"Pour joindre l'accueil, tapez 1.",fr,any)

exten => s,5,agi(googletts.agi,"Pour joindre le service technique, tapez 2.",fr,any)

exten => s,6,agi(googletts.agi,"Pour joindre le service communication, tapez 3.",fr,any)

exten => s,7,agi(googletts.agi,"Pour joindre le service administratif, tapez 4.",fr,any)

exten => s,8,agi(googletts.agi,"Pour joindre madame Hanako Arasaka, tapez 5.",fr,any)

exten => s,9,WaitExten()

; ######## CHOIX 1 : Accueil ########

exten => 1,1,SayNumber(1)

exten => 1,2,Goto(default,201,1)

; ######## CHOIX 2 : Service Technique ########

exten => 2,1,SayNumber(2)

exten => 2,2,Goto(default,200,1)

; ######## CHOIX 3 : Service Communication ########

exten => 3,1,SayNumber(3)

exten => 3,2,Goto(default,202,1)

; ######## CHOIX 4 : Service Administratif ########

exten => 4,1,SayNumber(4)

exten => 4,2,Goto(default,203,1)

; ######## CHOIX 5 : Madame Hanako Arasaka ########

exten => 5,1,SayNumber(5)

exten => 5,2,Goto(default,105,1)

; ######## CHOIX INVALIDE ########

exten => _[06-9*#],1,NoOp(Caractère invalide pressé : ${EXTEN})

exten => _[06-9*#],2,GotoIf($["${EXTEN}"="*"]?say_star)

exten => _[06-9*#],3,GotoIf($["${EXTEN}"="#"]?say_hash)

exten => _[06-9*#],4,SayNumber(${EXTEN})

exten => _[06-9*#],5,Goto(ivr,say_invalid)

; Dire "étoile" pour *

exten => say_star,1,agi(googletts.agi,"étoile",fr,any)

exten => say_star,2,Goto(ivr,say_invalid)

; Dire "dièse" pour #

exten => say_hash,1,agi(googletts.agi,"dièse",fr,any)

exten => say_hash,2,Goto(ivr,say_invalid)

; Dire "Entrée invalide" et rediriger

exten => say_invalid,1,agi(googletts.agi,"Entrée invalide",fr,any)

exten => say_invalid,2,Goto(ivr,s,1)

; ######## TIMEOUT ########

exten => t,1,Goto(ivr,s,3)

Tester en DTMF (RFC2833) depuis le softphone

# ✅ À retenir pour les révisions

- Un serveur XiVO permet une téléphonie IP d’entreprise complète

- Le fichier extensions.conf est au cœur de la logique d’appel

- L’analyse SIP/RTP permet de diagnostiquer la ToIP (Wireshark)

- GoogleTTS peut enrichir l’expérience utilisateur

- Les tests doivent valider tous les scénarios : appels directs, groupes, conférence, IVR

# 📌 Bonnes pratiques professionnelles

- Faire un instantané de la VM avant chaque manipulation majeure

- Nommer clairement les entités, contextes, utilisateurs, lignes

- Vérifier l’enregistrement SIP des softphones avant test

- Garder les configs documentées dans Git ou Notion

- Implémenter le chiffrement TLS/SRTP pour les flux SIP/RTP en production

# Synthèse – Réseaux et téléphonie IP (ToIP)

# 🧱 Fondamentaux réseau

### Modèle OSI (7 couches)

- Application → Physique

- Chaque couche ajoute/enlève des en-têtes (encapsulation)

### Analyse des paquets

- Trame Ethernet : MAC source/dest, EtherType, CRC

- Paquet IP : IP source/dest, TTL, protocole

- Outils : Wireshark (filtres ip, arp, tcp, sip, rtp…)

### Routage

- Routage statique : ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

- Routage inter-VLAN : Router-on-a-stick via g0/0.x + encapsulation dot1Q

- Distance administrative : plus c’est bas, plus la source est fiable

- RIP v2 : protocole de routage dynamique simple

### VLAN & Trunk

- VLAN = segmentation logique : vlan 10, switchport access vlan 10

- Trunk : transport de plusieurs VLANs : switchport mode trunk

### SVI (interface VLAN)

- Permet l’accès IP au switch : interface vlan 10 + ip address + no shutdown

# 🔐 Sécurité des équipements

### Accès

- enable secret, line vty, password, login

- SSH : transport input ssh, crypto key generate rsa

- Bannière légale : banner motd #...#

### ACL (listes de contrôle d’accès)

- Standard : filtrage IP source uniquement

- Étendue : filtrage IP source/destination, protocole, port

- Syntaxe :

access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80

interface g0/0

ip access-group 100 in

- Attention à l’ordre et au deny implicite final

### NAT

- Statique : ip nat inside source static 192.168.0.10 209.1.1.10

- PAT : overload → plusieurs clients sur une IP publique

# 📞 Téléphonie IP – ToIP

### Protocoles clés

| Protocole | Rôle | Port |
| --- | --- | --- |
| SIP | Signalisation | 5060/5061 |
| RTP | Flux audio | Dynamique (UDP) |
| RTCP | Statistiques RTP | UDP 5005 |

### Codecs audio

| Codec | Qualité (MOS) | Débit |
| --- | --- | --- |
| G.711 | 4.1 (haute) | 64 kbps |
| G.729 | 3.9 (bonne) | 8 kbps |

### QoS (Qualité de service)

- Latence < 150 ms, Jitter < 30 ms, Perte < 1 %

- DSCP : EF (voix), AFxx (flux sensible), CSx (autres)

### Dimensionnement

- Bande passante : 100 Kbps/appel (G.711 + overhead)

- Isolation des flux : VLAN voix + VLAN data

# 🛠️ XiVO – Serveur IPBX open source

### Installation

- Debian + ISO XiVO

- Interface réseau statique, accès via WebUI : http://192.168.0.1

- Configuration initiale : entité, plages de numéros, DNS, domaine

### Gestion utilisateurs

- Ajout manuel ou via import CSV

- Affectation de lignes SIP, groupe, profil, musique d’attente

### Tests softphone

- Zoiper / Linphone / Jitsi

- SIP : identifiant, mot de passe, IP serveur

- Vérifier les appels, l’audio, les logs sur XiVO Client

### Trames SIP

- INVITE, TRYING, RINGING, OK, ACK, BYE

- Wireshark : filtres sip, rtp, udp.port==5060

# ☎️ Fonctions avancées ToIP

### Conférence et groupes

- Services > Conférence : créer salle, attribuer numéro

- Groupes d’appels : affectation utilisateurs + règles horaires

### Filtrage secrétaire

- Appels filtrés selon le poste, redirigés ou supervisés (code *372)

### Circuit d’appel – extensions.conf (Asterisk)

[default]

exten => 100,1,Ringing()

exten => 100,2,Wait(4)

exten => 100,3,Goto(menu,s,1)

[menu]

exten => s,1,Background(menu)

exten => 1,1,Goto(accueil,s,1)

exten => 2,1,Goto(support,s,1)

### IVR avec GoogleTTS

apt install perl libwww-perl sox mpg123

wget https://raw.github.com/zaf/asterisk-googletts/master/googletts.agi

exten => s,1,agi(googletts.agi,"Bienvenue chez Badlands !",fr,any)

exten => s,2,WaitExten()

# ✅ À retenir pour les révisions

- Le réseau doit être segmenté, sécurisé et documenté

- La téléphonie IP nécessite une QoS stricte pour être fiable

- XiVO est une solution open source complète pour la ToIP

- Le fichier extensions.conf structure toute la logique d’appel

# 📌 Bonnes pratiques professionnelles

- Documenter les VLANs, ACL, routes, lignes téléphoniques

- Cloisonner les flux VoIP du reste du trafic

- Appliquer des ACL d’accès à l’interface web d’administration

- Sécuriser les flux SIP avec TLS, les RTP avec SRTP

- Sauvegarder les configurations XiVO avant toute modification

- Analyser régulièrement le trafic SIP/RTP avec Wireshark

- Utiliser un dépôt Git ou Notion pour les scripts extensions.conf, configs d’appel, guides internes