Table des matières

🧱 Présentation du modèle OSI	3

🧬 Les 7 couches du modèle OSI	3

📶 Détails par couche	4

🛠️ Utilisation de Packet Tracer (Cisco)	5

📘 À retenir pour les révisions	6

🧑‍💼 Bonnes pratiques professionnelles	6

🧮Les unités informatiques	6

🔢 Principes de numération	6

🔄 Conversions entre bases	7

📏 Unités informatiques	7

🧠 Conseils pour les conversions	9

📘 À retenir pour les révisions	9

🧑‍💼 Bonnes pratiques professionnelles	9

Structure d'une adresse IPv4	10

🏷️ Les classes IPv4 (RFC 790)	10

🧾 Types d'adresses IPv4	10

🧮 La notation CIDR (Classless Inter Domain Routing)	11

🔢 Calculs d'adresses réseau	11

🧩 Création et découpage en sous-réseaux	12

🏠 Adresses spéciales IPv4	12

📘 À retenir pour les révisions	12

🧑‍💼 Bonnes pratiques professionnelles	13

📡 La communication réseau	13

🌍 Domaine de diffusion	13

🧪 Démo Packet Tracer – Communication réseau	14

🚦 Notion de routage	14

🧠 Sur-réseau (supernetting)	15

📘 À retenir pour les révisions	15

🧑‍💼 Bonnes pratiques professionnelles	15

🖥️ Les premières commandes réseau	16

🧾 Commande IPCONFIG(Windows)	16

🧾 Commande IP(Debian)	16

📡 CommandePING	17

🔍 CommandeARP	17

🛰️ Commande TRACERT/TRACEROUTE	18

📊 Commandes NETSTATetSS	18

🧪 Démo Packet Tracer – Utilisation des commandes	19

📘 À retenir pour les révisions	19

🧑‍💼 Bonnes pratiques professionnelles	19

🔢 Structure d'une adresse IPv6	20

🌍 Types d'adresses IPv6	20

⚙️ Auto-configuration et fonctionnement	21

🧪 Démo Packet Tracer – Reconnaissance des adresses IPv6	21

📘 À retenir pour les révisions	22

🧑‍💼 Bonnes pratiques professionnelles	22

# 🧱 Présentation du modèle OSI

Définition

- OSI (Open System Interconnection) : modèle en 7 couches proposé par l'ISO

- Décrit la communication entre les systèmes interconnectés

- Chaque couche assure un rôle précis et s'appuie sur la couche inférieure

Vocabulaire associé

- Protocole : règles de communication entre équipements

- PDU (Protocol Data Unit) : unité de données au niveau de chaque couche

- SDU : données reçues de la couche supérieure

- PCI : informations de contrôle liées au protocole

## 🧬 Les 7 couches du modèle OSI

| Couche | Rôle principal |
| --- | --- |
| 7. Application | Interface avec les logiciels (navigateur, client mail…) |
| 6. Présentation | Formatage, chiffrement, compression |
| 5. Séance | Synchronisation, gestion des échanges |
| 4. Transport | Transmission fiable ou non (TCP/UDP), segmentation |
| 3. Réseau | Routage, adresses IP |
| 2. Liaison | Adressage MAC, contrôle d'erreurs |
| 1. Physique | Transmission des bits (câble, signal, modulation) |

Encapsulation / Désencapsulation

- Chaque couche ajoute ses propres entêtes (encapsulation à l'envoi)

- À la réception, ces entêtes sont retirées (désencapsulation)

Analogie

- Comme un colis postal : l'expéditeur emballe couche par couche, le destinataire déballe

## 📶 Détails par couche

Couche 1 – Physique

- Support physique : paire torsadée, fibre optique

- Connectique, modulation des signaux

- Normes de câblage (ex : 568A/568B)

Couche 2 – Liaison

- Adressage MAC , contrôle d'erreurs CRC

- Protocoles : ARP, DHCP, PXE

- Appareils associés : commutateurs

Couche 3 – Réseau

- Adressage logique (IPv4, IPv6)

- Routage (choix du meilleur chemin)

- Appareils : routeurs

Couche 4 – Transport

- Segmentation, numérotation

- Protocole TCP (fiable), UDP (rapide, sans vérification)

- Utilisation de ports pour différencier les services

Couches 5 à 7

- Session : gestion de session (authentification, synchronisation)

- Présentation : chiffrement, compression, encodage

- Application : services réseau accessibles par l'utilisateur (HTTP, FTP, DNS…)

- 🧪 Exemple de communication : accès à un site web

- Utilisateur tape une URL dans son navigateur

- Résolution DNS (IP du site)

- Envoi de la requête HTTP(S)

- Le site web répond → affichage

Chaque étape passe de haut en bas côté client (encapsulation) puis de bas en haut côté serveur (désencapsulation).

## 🛠️ Utilisation de Packet Tracer (Cisco)

Objectif

- Simuler un réseau, configurer du matériel (routeurs, PC, switchs…)

Interface principale

- Menu matériel : routeurs, interrupteurs, terminaux, connexions, etc.

- Zone de travail : glisser-déposer les équipements

Paramétrage du matériel

- Onglet Physique : ajout de modules, allumage

- Configuration des Onglets : IP, routage, interfaces

- Onglet CLI : interface en ligne de commande Cisco

- Attributs de l'ongle : personnalisation avancée

Connexions

- Choisir un type de lien (câble droit/croisé)

- Sélectionnez les interfaces à connecter

- Voyants verts = liaison établie

Astuce :

- Toujours éteindre un appareil avant d'ajouter des modules

- Penser à sauvegarder après la configuration

## 📘 À retenir pour les révisions

- Le modèle OSI est composé de 7 couches hiérarchiques

- L' encapsulation = ajout d'informations protocolaires

- Chaque couche remplit un rôle : physique à application

- Les protocoles TCP/IP , DHCP , DNS , etc. se placent selon la couche

- Il faut maîtriser l'association entre couche, rôle et matériel associé

## 🧑‍💼 Bonnes pratiques professionnelles

- Toujours documenter l'adressage IP et MAC utilisé

- Séparer les VLAN au niveau 2 pour compartimenter les flux

- Surveiller les tableaux ARP et les logs de routage en entreprise

- Utiliser Packet Tracer ou GNS3 pour tester des configurations sans risques

# 🧮Les unités informatiques

## 🔢 Principes de numération

Bases numériques utilisées

| Base | Système | Valeurs possibles |
| --- | --- | --- |
| 2 | Binaire | 0, 1 |
| 8 | Octal | 0 à 7 |
| 10 | Décimal | 0 à 9 |
| 16 | Hexadécimal | 0 à 9 + A à F |

Rappels sur le binaire

- Un bit : plus petite unité (0 ou 1)

- Un octet : 8 bits

- Un ensemble de bits peut représenter n'importe quelle valeur , selon la base choisie

## 🔄 Conversions entre bases

🧪 Méthodes de conversion (démonstration Packet Tracer)

Décimal → Binaire

- Méthode soustractive : soustraire des puissances de 2 jusqu'à 0

- Méthode divisionnaire : diviser par 2 jusqu'à 0 et lire les restes à l'envers

Binaire → Décimal

- Multiplicateur chaque bit par sa puissance de 2 (de droite à gauche) et additionner

Décimal → Octal / Hexadécimal

- Convertir en binaire puis regrouper :

  - par 3 bits pour l'octal

  - par 4 bits pour l'hexadécimal

Hexadécimal ↔ Binaire

- Chaque chiffre hexadécimal = 4 bits (ex : A = 1010)

Hexadécimal → Décimal

- Passer par le binaire ou convertir chaque chiffre par puissance de 16

🧠 Astuce

- Retenir les puissances de 2 jusqu'à 2¹⁰ (1, 2, 4, 8… 1024)

## 📏 Unités informatiques

Bit et Octet

- 1 octet = 8 bits

- Bit (symbole : b ) / Octet (symbole : o ou B )

Préfixes décimaux (base 10 – norme internationale)

| Nom | Symbole | Valeur |
| --- | --- | --- |
| kilooctet | ko | 10³ = 1 000° |
| Mégaoctet | Mo | 10⁶ = 1 000 ko |
| gigaoctet | Aller | 10⁹ = 1 000 Mo |
| téraoctet | À | 10¹² = 1 000 Go |

Préfixes binaires (base 2 – usage informatique)

| Nom | Symbole | Valeur |
| --- | --- | --- |
| kibioctet | Kio | 2¹⁰ = 1 024 o |
| mébioctet | Mio | 2²⁰ = 1 024 Kio |
| gibioctet | Gio | 2³⁰ = 1 024 Mio |
| tébioctet | Tio | 2⁴⁰ = 1 024 Gio |

Préfixes pour les bits

| Nom | Symbole | Valeur (bits) |
| --- | --- | --- |
| kibibit | Kibit | 1 024 bits |
| mébibit | Mibit | 1 048 576 bits |
| gibibit | Gibit | 1 073 741 824 bits |

Exemples d'équivalence

| Unité de base | Équivalents (approx.) |
| --- | --- |
| 1 Ko | 0,976 Kio ou 8 kb |
| 1 Go | 953 millions ou 7,45 gigabits |
| 1 à | 931 Gio ou 7 275 Mibit |

## 🧠 Conseils pour les conversions

- Toujours passer par le binaire pour aller d'une base à une autre

- Respecter les groupes de 3 bits (octal) ou 4 bits (hexadécimal)

- Ne pas confondre Go (octet) avec Gb (bit)

- Attention : 1 Ko ≠ 1 Kio (1000 o ≠ 1024 o)

## 📘 À retenir pour les révisions

- Maîtriser les 4 bases : 2, 8, 10, 16

- Savoir convertir dans les deux sens (ex : (122)₁₀ ↔ (01111010)₂)

- Connaître la correspondance des préfixes décimaux / binaires

- Retenir que :

  - 1 octet = 8 bits

  - 1 Ko = 1000 o / 1 Kio = 1024 o

## 🧑‍💼 Bonnes pratiques professionnelles

- Utiliser les préfixes binaires (Kio, Mio…) pour les données techniques

- Toujours préciser l'unité (bit ou octet) dans les documents

- Vérifiez si l'outil logiciel ou matériel compte en base 10 ou 2 (important pour le stockage, RAM…)

- Ne jamais mélanger bits et octets sans conversion claire (1 byte ≠ 1 bit)

# Structure d'une adresse IPv4

- Une adresse IPv4 = 32 bits divisés en 4 octets

- Composée de deux parties :

  - ID_Réseau : identifier le réseau logique

  - ID_Hôtes : identifier les machines dans le réseau

- Pour fonctionner, un hôte a besoin de :

  - Une adresse IP

  - Un masque de sous-réseau

## 🏷️ Les classes IPv4 (RFC 790)

| Classe | Plage du 1er octet | Masque par défaut | Hôtes max |
| --- | --- | --- | --- |
| UN | 1 – 126 | 255.0.0.0 (/8) | 16 777 214 |
| B | 128 – 191 | 255.255.0.0 (/16) | 65 534 |
| C | 192 – 223 | 255.255.255.0 (/24) | 254 |
| D | 224 – 239 | Multicast | Non applicable |

📌 Les adresses en 127.xxx sont réservées à la boucle locale (loopback).

## 🧾 Types d'adresses IPv4

- Adresse réseau : bits d'ID_Hôtes = 0

- Adresse de diffusion : bits d'ID_Hôtes = 1

- Adresse d'hôte : mélange de 0 et 1 dans la partie hôte

Exemple

- IP : 192.168.1.0 avec masque 255.255.255.0 → adresse réseau

- IP : 192.168.1.255 avec masque 255.255.255.0 → diffusion

- IP : 192.168.1.100 avec masque 255.255.255.0 → hôte

## 🧮 La notation CIDR (Classless Inter Domain Routing)

Présentation

- Notation simplifiée : 192.168.10.1 /24 au lieu de 255.255.255.0

- Le /24 indique 24 bits à 1 dans le masque de sous-réseau

Conversion CIDR ↔ Standard

- /20 → 255.255.240.0

- /23 → 255.255.254.0

- /30 → 255.255.255.252

Norme de conversion ↔ CIDR

- Compter les bits à 1 dans le masque binaire

  - Exemple : 255.255.248.0 → /21

## 🔢 Calculs d'adresses réseau

Adresse de réseau

- Appliquer un ET logique (&) entre l'IP et le masque de sous-réseau

- Tous les bits de la partie hôte deviennent 0

Adresse de diffusion

- Même logique, mais tous les bits de la partie hôte deviennent 1

Nombre d'hôtes possibles

- Formule : 2ⁿ – 2 (n = nb de bits pour les hôtes)

## 🧩 Création et découpage en sous-réseaux

Étapes

- Déterminer le nombre de sous-réseaux souhaités

- Convertir ce nombre en binaire pour déterminer les bits nécessaires

- Ajouter ces bits au CIDR de base

- Générer les adresses de sous-réseaux via l'incrémentation binaire

Exemple :

- Réseau : 192.168.10.0 /24, 8 sous-réseaux → 3 bits → /27 → 255.255.255.224

- Incrément : 32

- Résultats : 192.168.10.0, .32, .64, .96, .128, .160, .192, .224

## 🏠 Adresses spéciales IPv4

Adresses privées (RFC 1918)

| Classe | Plage | CIDR par défaut |
| --- | --- | --- |
| UN | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | /8 |
| B | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | /12 |
| C | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | /16 |

Adresses APIPA (RFC 3927)

- Plage : 169.254.0.0 /16

- Affectation automatique en absence de DHCP

- Non routables sur Internet

## 📘 À retenir pour les révisions

- Une adresse IPv4 = 32 bits → 4 octets

- Connaître les classes et leurs plages

- Savoir convertir entre notation standard et CIDR

- Maîtriser les types d'adresses : réseau, hôte, diffusion

- Calculer le nombre d'hôtes et les sous-réseaux

## 🧑‍💼 Bonnes pratiques professionnelles

- Utiliser les adresses privées pour les réseaux internes

- Segmenter via sous-réseaux bien pensés (limiter le Broadcast)

- Éviter les chevauchements d'adresses avec une planification IP claire

- Utiliser les notations CIDR dans les configurations pro (pare-feu, routeurs…)

# 📡 La communication réseau

## 🌍 Domaine de diffusion

- Un domaine de diffusion est un ensemble de machines pouvant recevoir des diffusions diffusées .

- Chaque commutateur forme un domaine de diffusion unique .

- Chaque routeur sépare les domaines de diffusion.

🔁 Communication réseau : théorie

Communication dans le même réseau logique

- Deux machines ayant une adresse IP dans le même sous-réseau peuvent communiquer directement.

- Exemple : 192.168.1.10/24peut pinger 192.168.1.20/24→ même réseau192.168.1.0/24

Communication entre deux réseaux différents

- Si A et B sont sur des réseaux différents, il faut :

  - Une passerelle par défaut configurée sur chaque PC

  - Un routeur avec des routes vers les deux réseaux

Exemple d'échange (avec ping)

- La machine source fait une requête ARP pour connaître l'adresse MAC de la passerelle.

- Elle envoie la trame de ping au routeur .

- Le routeur redirige la trame selon sa table de routage .

- La machine cible répond au ping , en suivant le même chemin à l'envers.

## 🧪 Démo Packet Tracer – Communication réseau

Étapes dans Packet Tracer

- Add Simple PDU → cliquer sur le PC source puis destination

- Résultat affiché : Succès ou échec

Simulation de mode

- Active la vue détaillée des canapés OSI pour chaque PDU

- Permet de suivre l'encapsulation/désencapsulation

Exemples :

- Deux PC sur le même réseau (ex : 192.168.10.x /24) peuvent se pinguer sans routeur

- Deux PC sur des réseaux différents (ex : 192.168.10.x /24 ↔ 192.168.20.x /24)

  - Des routeurs

  - Des routes statiques configurées sur les routeurs

  - Une passerelle par défaut sur les PC

## 🚦 Notion de routage

- Le routage permet de transmettre les données entre réseaux différents

- Il s'effectue à la couche 3 (réseau) du modèle OSI

- Un routeur possède plusieurs interfaces réseau, chacune avec une IP propre

Tableau de routage

- Liste des réseaux connus par le routeur

- Peut être statique (manuelle) ou dynamique (via des protocoles comme OSPF, RIP…)

Passerelle par défaut

- Adresse IP du routeur configurée sur les machines clientes

- Permet à un hôte de sortir de son réseau

## 🧠 Sur-réseau (supernetting)

Définition

- Regrouper plusieurs sous-réseaux en un seul sur-réseau

- Avantages :

  - Moins de routes à gérer

  - Moins de ressources utilisées

  - Route plus rapide

Exemple

- Réseaux : 192.168.70.0/24, 192.168.100.128/25, 192.168.115.128/27

- Sur-réseau possible : 192.168.64.0 /18

## 📘 À retenir pour les révisions

- Un ping ne fonctionne entre réseaux différents que si :

  - Une passerelle est configurée

  - Le routeur connaît le réseau cible

- Un routeur = plusieurs interfaces avec IP distinctes

- Le routage fonctionne à la couche 3

- Le sur-réseau permet d'agréger plusieurs réseaux logiques

## 🧑‍💼 Bonnes pratiques professionnelles

- Configurer systématiquement une passerelle par défaut sur les hôtes

- Documenter les plages IP et les routes statiques

- Créer des sur-réseaux pour alléger les tables de routage

- Utiliser Packet Tracer pour tester des scénarios avant déploiement réel

# 🖥️ Les premières commandes réseau

## 🧾 Commande IPCONFIG(Windows)

Rôles :

- Afficher la configuration IP des interfaces réseau

- Gère les baux DHCP

Commandes utiles :

| Commande | Fonction |
| --- | --- |
| ipconfig | Affiche les infos réseau de base |
| ipconfig /all | Affiche toutes les infos (DNS, DHCP, passerelle…) |
| ipconfig /renew | Renouvelle un bail DHCP |
| ipconfig /release | Libère un bail DHCP |
| ipconfig /displaydns | Afficher le cache DNS |
| ipconfig /flushdns | Vide le cache DNS |

## 🧾 Commande IP(Debian)

Commandes utiles :

| Commande | Fonction |
| --- | --- |
| ip aouip addr | Afficher les adresses IP |
| ip -4 addr | Afficher uniquement les adresses IPv4 |
| ip addr add @IP/CIDR dev eth0 | Attribuer une IP à une interface |
| ip link set dev eth0 up/down | Active/désactive une interface |

## 📡 CommandePING

Rôle : tester la connectivité réseau via ICMP

Windows et Linux :

| Commande | Effet |
| --- | --- |
| ping @IP | Envoie 4 paquets ICMP par défaut |
| ping -n X @IP(Gagner) | Effectue X provisoires |
| ping -t @IP(Gagner) | Ping en continu |
| ping -c X @IP(Linux) | Effectue X tentatives (équivalent à -n sous Windows) |

Cas d'erreurs fréquents :

- Pas de réponse → hôte indisponible / pare-feu actif / pas de route connue

## 🔍 CommandeARP

Rôle : associer une adresse IP à une adresse MAC

Windows :

| Commande | Fonction |
| --- | --- |
| arp -a | Affichez la table ARP |
| arp -s IP MAC | Ajoute une entrée static |
| arp -d | Supprime toutes les entrées ARP |

Debian :

| Commande | Fonction |
| --- | --- |
| arp -n | Afficher les IP/MAC |
| arp -a -i eth0 | Affichez les entrées pour une interface |

## 🛰️ Commande TRACERT/TRACEROUTE

Mais : déterminer le chemin réseau jusqu'à une destination

- tracert @IP(Windows)

- traceroute @IP(Linux)

📌 Affiche la liste des routeurs traversés

## 📊 Commandes NETSTATetSS

Windows –netstat

| Commande | Fonction |
| --- | --- |
| netstat -a | Connexions TCP/UDP actives et ports en écoute |
| netstat -b | Affiche les processus associés |
| netstat -r | Affichez la table de routage |
| netstat -s | Statistiques par protocole |

Debian – netstat/ss

| Commande | Fonction |
| --- | --- |
| netstat -i | Statistiques Ethernet |
| ss -t | Afficher les connexions TCP |
| ss -u | Afficher les connexions UDP |

## 🧪 Démo Packet Tracer – Utilisation des commandes

- IPCONFIG : observer l'absence ou la présence de config IP sur les PC

- PING : vérifier la connectivité, tester différentes plages

- ARP : voir les entrées générées automatiquement après un ping

- TRACERT : voir les routeurs traversés (ex : jusqu'au serveur DNS)

- NETSTAT : observer les connexions actives (ex : lors de la navigation Web)

## 📘 À retenir pour les révisions

- ipconfig/ ip= état de la configuration réseau

- ping= tester la présence d'un hôte (ICMP)

- arp= associer une IP à une adresse MAC connue

- tracert/ traceroute= affiche les sauts réseau

- netstat/ ss= analyser les ports ouverts, connexions et table de routage

## 🧑‍💼 Bonnes pratiques professionnelles

- Tester la boucle locale d'un poste ( ping 127.0.0.1) avant toute autre commande

- Utiliser ping→ tracert→ arp pour diagnostiquer un souci réseau

- Vérifiez que les réponses ICMP sont autorisées dans le pare-feu

- Utiliser netstat ou ss pour détecter les services actifs sur une machine

# 🔢 Structure d'une adresse IPv6

- Longueur : 128 bits , représentés en 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux (appelés hextets )

- Exemple :2036:0001:2BC5:0000:0000:0000:087C:000A

Formes d'écriture :

- Complet :2036:0001:2BC5:0000:0000:0000:087C:000A

- Sans zéros initiaux :2036:1:2BC5:0:0:0:87C:A

- Compressée (zéros consécutifs → : :) :2036:1:2BC5::87C:A

## 🌍 Types d'adresses IPv6

Monodiffusion

| Taper | Préfixe | Utilisation | Routable ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Boucle locale | ::1/128 | Test local sur l'hôte | ❌ |
| Lien-local | FE80::/10 | Paramètres régionaux de configuration automatique (≃ APIPA) | ❌ |
| Lieu unique | FD00::/8 | Réseaux internes, manuelles | ❌ |
| Unique au niveau mondial | 2000::/3 | Routes sur Internet | ✅ |

Multidiffusion

| Plage | Exemples | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| FF00::/8 | FF02::1,FF02::2 | Tous les nœuds / routeurs locaux |
| FF02::1:2 |  | Tous les serveurs DHCP lien local |
| FF01::FB |  | DNS multicast |

Anycast (non détaillé dans la démo)

- Même adresse affectée à plusieurs hôtes → réponse la plus proche

## ⚙️ Auto-configuration et fonctionnement

Adresse lien-local

- Toujours généré à partir de l'interface

- Non routable

- Format :FE80:: + identifiant d’interface

Adresse de multidiffusion de nœud sollicitée

- Permet de remplacer le Broadcast ARP

- Format : FF02::1:FFxx:xxxxoù xx:xxxxsont les derniers bits d'une adresse unicast

Exemple sur un hôte :

- ::1(boucle locale)

- FE80::1abc:xxxx(lien-local)

- FD00::1234(localisation unique)

- 2001:0db8::1(global)

- FF02::1(multicast tous les hôtes)

- FF02::1:FFxx:xxxx(nouud sollicit)

## 🧪 Démo Packet Tracer – Reconnaissance des adresses IPv6

- Tester la boucle locale :ping ::1

- Observer l'adresse FE80::/10 sur chaque interface après démarrage

- Configurer manuellement des adresses FD00::/8(non routables)

- Utiliser des adresses 2000::/3pour les tests Internet (nécessité pare-feu)

- Vérifier la présence des adresses multicast ex `FF02::1

## 📘 À retenir pour les révisions

- Une adresse IPv6 = 128 bits , écrite en hexadécimal , avec simplification possible

- Types principaux : boucle locale , lien-local , locale unique , globale unique , multicast

- Le préfixe indique le type et l'usage de l'adresse

- Pas de diffusion en IPv6, remplacé par multicast ex :FF02::1

## 🧑‍💼 Bonnes pratiques professionnelles

- Toujours vérifier la présence de l'adresse lien-local sur les interfaces

- Utiliser des adresses FD00::/8pour les réseaux internes non routables

- Pour les adresses 2000::/3, prévoir un pare-feu strict → adresse visible depuis Internet !

- Éviter les configurations manuelles aléatoires → privilégier DHCPv6 ou SLAAC si disponible

- Documenter précisément les préfixes, interfaces, routages mis en place