# Objectifs pédagogiques

Installer et administrer Windows Server.

Mettre en place Active Directory et comprendre sa structure (forêt, arbre, domaine, UO).

Configurer DNS et DHCP pour un réseau d’entreprise.

Créer et gérer des utilisateurs, groupes et droits.

Automatiser les configurations avec des stratégies de groupe (GPO).

Intégrer des postes clients au domaine et gérer les ressources partagées.

Ne Pas Réaliser Les TPs de ce Document………(non finalisés)…..

Table des matières

Objectifs pédagogiques	1

Windows d'administration	9

1.	Chapitre 1 : Questions	9

2.	🪟 Panorama Windows : client vs serveur	9

Clients des systèmes :	9

Serveurs de systèmes :	9

Éditions de Windows Server :	9

3.	🔐 Rappels sur la gestion des licences	10

4.	🧰 Services réseau intégrés à Windows Server	10

5.	🖥️ Installation et modes de Windows Server	10

Deux modes d'installation :	10

Ajout de rôles/fonctionnalités :	11

Outils d'administration :	11

6.	💾 Gestion du stockage et du RAID	11

Types de table de partition :	11

Types de disque :	11

Types de volumes et RAID :	11

7.	⚙️ Formatage et systèmes de fichiers	12

8.	✅ À retenir pour les révisions	12

9.	📌 Bonnes pratiques professionnelles	12

TP 1 & 2 – Installation, configuration initiale et gestion du stockage	13

1.	✅ TP 1	13

🔹 Création des modèles	13

🔹 Installation et configuration initiale	13

🔹 Clonage des VM	13

🔹 Plan d'adressage IP statique :	13

🔹 Installation des rôles (graphiquement ou PowerShell)	14

🔹 Activer le Bureau à distance (graphique ou PowerShell)	14

2.	✅ TP 2	14

🔹 Préparation	14

🔹 Créer les volumes via Gestion des disques	14

🔹 Vérification en PowerShell :	15

🔹 Simulation de panne	15

🔹 Réparation du RAID-5	15

3.	🧠 À retenir pour les révisions	15

4.	📌 Bonnes pratiques professionnelles	15

Active Directory	16

1.	Chapitre 2 : Questions	16

2.	🌐 Concepts fondamentaux d'Active Directory	16

3.	🏗️ Déploiement et installation d'Active Directory	17

🔹 Prérequis	17

🔹 Installation via interface graphique	17

🔹 Installation via PowerShell	17

4.	👥 Gestion des objets AD	17

🔹 Création d'OU, utilisateurs, ordinateurs, groupes (via GUI ou PowerShell)	17

🔹 Modèle d'utilisateur	17

🔹 Profils itinérants	17

5.	🔐 Gestion des accès : AGDLP	18

Méthodologie AGDLP	18

🔹 Exemple	18

🔹 Attributions NTFS	18

6.	📂 Gestion du partage de fichiers	18

7.	🔹 Bonnes pratiques	18

8.	🖨️ Gestion des impressions en environnement AD	18

🔹 Installation du rôle (GUI ou PowerShell)	18

🔹 Étapes (via la gestion des impressions)	19

🔹 Déploiement client	19

9.	🧠 À retenir pour les révisions	19

10.	📌 Bonnes pratiques professionnelles	20

TP 1 à 4 – Active Directory : Domaine, Objets, Accès et Impression	20

1.	✅ TP 1 : Mise en place du domaine Active Directory	20

2.	✅ TP 2 : Utilisateurs et groupes AD	21

3.	✅ TP 3 : Accès aux ressources (AGDLP)	21

4.	✅ TP 4 : Gestion des impressions	22

5.	🧠 À retenir pour les révisions	22

6.	📌 Bonnes pratiques professionnelles	23

Stratégies de groupe (GPO)	23

1.	Chapitre 3 : Questions	23

2.	🧠 Principe de fonctionnement des GPO	24

🔄 Ordre d'application des stratégies (LSDOU)	24

3.	🛠️ Création et gestion des GPO	24

🔹 Console GPMC	24

🔹 Création rapide	24

🔹 Forçage d'actualisation sur un client	24

4.	🖥️ Exemples concrets de GPO utiles	25

🔹 Personnalisation de l'environnement utilisateur	25

🔹 Sécurité / réseau	25

🔹 Déploiement d'imprimantes	25

5.	🧰 Filtres et ciblage avancés	25

🔹 Filtrage de sécurité	25

🔹 Filtres WMI	25

🔹 Bouclage (boucle arrière)	25

6.	🧠 À retenir pour les révisions	26

7.	📌 Bonnes pratiques professionnelles	26

TP – Prix en main des stratégies de groupe (GPO)	26

1.	🔹 1. Pour tous les utilisateurs du domaine	26

2.	🔹 2. Membres du service Commercial	27

3.	🔹 3. Membres du service Production	27

4.	🔹 4. Secrétaires	27

5.	🔹 BONUS : GPO avancé	28

📂 Installation automatique d'un .msi (ex : Acrobat Reader)	28

📂 Redirection des Documents (sauf Informatique)	28

📂 Heures de connexion	28

📂 Fermeture de séance après 18h (intérimaires)	28

6.	🧠 À retenir pour les révisions	28

7.	📌 Bonnes pratiques professionnelles	29

Le service DHCP	29

1.	Chapitre 4 : Questions	29

2.	📡 Qu'est-ce que le DHCP ?	29

🔁 Le cycle DORA (processus de bail DHCP)	29

3.	🛠️ Installation et configuration du serveur DHCP	30

🔹 Interface graphique (via le Gestionnaire de serveur)	30

🔹 PowerShell	30

4.	📦 Configuration d'une étendue (scope)	30

📐 Étendue = plage d'adresses à attribution	30

🛑 Exclusion (plage réservée aux IP statiques)	30

📌 Réservations	30

5.	🧩 Configuration des options DHCP	30

🔹 Exemples d'options :	30

🔹 Candidature possible :	31

6.	🔀 Fractionnement d'étendue (Split-scope)	31

🔹 GUI : clic droit sur l'étendue > Avancé > Split-scope	31

🔹 Activer l'étendue sur le deuxième serveur après synchronisation	31

7.	🔄 Gestion, audit et dépannage	31

🔹 Autorisation dans l'AD	31

🔹 Fichiers de logs	32

🔹 Sauvegarde et restauration	32

8.	🧠 À retenir pour les révisions	32

9.	📌 Bonnes pratiques professionnelles	32

TP 1 à 3 – Service DHCP : Mise en œuvre, réseaux et haute disponibilité	33

1.	✅ TP 1 : Mise en place du service DHCP	33

🔹 Plan d'adressage (VmNet10)	33

🔹 Étapes	33

2.	✅ TP 2 : DHCP et domaines de diffusion multiples	33

🔹 Topologie	33

🔹 Étendue sur SRV-2K19-0	34

🔹 Configuration du relais DHCP sur pfSense (RTR-00, RTR-01)	34

🔹 Test	34

3.	✅ TP 3 : Haute disponibilité DHCP avec Failover	34

🔹 Objectif	34

🔹 Création du partenariat (failover)	34

🔹 Tests de bascule	35

4.	🧠 À retenir pour les révisions	35

5.	📌 Bonnes pratiques professionnelles	35

Le service DNS	36

1.	🌐 Qu'est-ce que le DNS ?	36

🔹 Exemples :	36

2.	📖 Types de serveurs DNS	36

🔹 Types de requêtes	36

3.	🛠️ Installation du rôle DNS	37

🔹 Via l'interface graphique	37

🔹 Via PowerShell	37

🔹 Ajout de zones (GUI ou PowerShell)	37

4.	🗺️ Zones DNS et enregistrements	37

🔹 Exemples d'enregistrements :	37

5.	🔄 Mise à jour dynamique et transfert de zone	37

🔹Enregistrements dynamiques	37

🔹 Transfert de zone	38

6.	🧩 Sous-domaines et délégations	38

🔹 Sous-domaine intégré	38

🔹 Délégation de zone	38

7.	🔁 Redirections et cache	39

🔹 Redirection non conditionnelle	39

🔹 Redirection conditionnelle	39

🔹 Mise en cache DNS	39

8.	🧠 À retenir pour les révisions	39

9.	📌 Bonnes pratiques professionnelles	39

TP 1 à 4 – Service DNS : Résolveur, Hébergeur, Redondance, Délégation	40

1.	✅ TP 1 – Résolveur DNS	40

🔹 Étapes de configuration	40

2.	✅ TP 2 – DNS Hébergeur	41

🔹 Zone directe :infraMD.net	41

🔹 Ajout des manuels d'enregistrement	41

🔹 Zone inverse :10.168.192.in-addr.arpa	41

🔹 Clients : suffixe DNS + test	41

3.	✅ TP 3 – DNS Hébergeur et Redondance	41

🔹 Objectif : Zone secondaire entre SRV-DNS-1 et SRV-DNS-2	41

4.	✅ TP 4 – Délégation DNS et Redirections	42

🔹 Hiérarchie à configurer	42

🔹 Sur DNS1	42

🔹 Sur DNS2	42

🔹 Sur DNS3	42

🔹 Tests	42

🔹 Ajout de redirection conditionnelle	42

5.	🧠 À retenir pour les révisions	43

6.	📌 Bonnes pratiques professionnelles	43

Synthèse – Services Réseau en Environnement Microsoft	43

1.	📦 Services et rôles principaux	43

2.	⚙️ Commandes PowerShell essentielles	44

🔹 DNS	44

🔹 DHCP	44

🔹 Active Directory	44

🔹 Routage / table de routes	44

3.	🛠️ Notions fondamentales à connaître	44

🔸 DNS	44

🔸 DHCP	45

🔸 GPO	45

🔸 Itinéraire	45

4.	⚠️Pièges fréquents à éviter	45

5.	📌 Bonnes pratiques professionnelles	45

6.	🧠 À retenir	46

Reponses attendues (Synthese)	46

1.	Chapitre 1	46

2.	Chapitre 2	46

3.	Chapitre 3	47

4.	Chapitre 4	47

# Windows d'administration

## Chapitre 1 : Questions

Quelle différence entre Windows Server Standard et Datacenter ?

Quels rôles réseau sont intégrés à Windows Server ?

Pourquoi choisir GPT plutôt que MBR ?

Quelles différences entre RAID 0 et RAID 5 ?

Pourquoi privilégier Server Core ?

## 🪟 Panorama Windows : client vs serveur

### Clients des systèmes :

- Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista

- Destinés à être utilisés en station de travail par un utilisateur

### Serveurs de systèmes :

- Windows Server 2008 à 2019

- Fournissent des services réseau, stockage, virtualisation , etc.

### Éditions de Windows Server :

| Édition | Virtualisation | Licence |
| --- | --- | --- |
| Standard | 2 machines virtuelles + 1 hôte Hyper-V | Licence serveur |
| centre de données | VM illimitée + 1 hôte Hyper-V | Licence serveur |
| Essentiel | Pas d'Hyper-V | Simplifiée |

## 🔐 Rappels sur la gestion des licences

- La licence client permet d'installer le SE

- Les CAL (Client Access License) permettent l'accès à certains services (ex : RDS)

- L'accès à un rôle ou à un service peut nécessiter une licence complémentaire

## 🧰 Services réseau intégrés à Windows Server

| Service | Fonction principale |
| --- | --- |
| Active Directory DS | Gestion centralisée des identités et des ressources |
| AD CS / AD FS / RMS | PKI, fédération, gestion des droits (non abordées ici) |
| DNS / DHCP | Résolution de noms / Attribution automatique d'IP |
| Hyper-V | Virtualisation native |
| WDS / WSUS | Déploiement / gestion des mises à jour Microsoft |

📌 Ces services peuvent être ajoutés depuis le Gestionnaire de serveur ou via PowerShell

## 🖥️ Installation et modes de Windows Server

### Deux modes d'installation :

- Server Core (sans GUI) : plus sécurisé, plus léger

- Installation avec interface graphique (GUI) : plus conviviale

### Ajout de rôles/fonctionnalités :

- Via Gestionnaire de serveur

- Via PowerShell avecInstall-WindowsFeature

### Outils d'administration :

- Gestionnaire de serveur

- Consoles MMC

- CMD, PowerShell, Gestionnaire de serveur

## 💾 Gestion du stockage et du RAID

### Types de table de partition :

| Format | Caractéristiques principales |
| --- | --- |
| MBR | Ancien format, limité à 2 To et 4 partitions primaires max |
| GPT | Moderne, supporte plus de 128 partitions, meilleure tolérance |

### Types de disque :

| Taper | Description |
| --- | --- |
| De base | Données stockées dans des partitions |
| Dynamique | Permet les volumes RAID, les volumes étendus, fractionnés, etc. |

### Types de volumes et RAID :

| Taper | Description | Tolérance panne |
| --- | --- | --- |
| Volume simple | Données sur une partition unique | Non |
| Fractionnement volumique | Données réparties entre plusieurs disques | Non |
| RAID 0 (Bandes) | Les performances s'accumulent, aucune redondance | Non |
| RAID 1 (Miroir) | Données dupliquées sur 2 disques | Oui |
| RAID 5 (Bandes avec parité) | Données réparties + parité sur ≥3 disques | Oui |

📌 Le RAID est géré via Disk Management , diskpart, ou PowerShell

## ⚙️ Formatage et systèmes de fichiers

| Système de fichiers | Utilisation standard |
| --- | --- |
| FAT32 | Ancien, compatible mais limité (4 Go max) |
| NTFS | Windows standard, sécurisé |
| ReFS | Utilisé pour les espaces de stockage |

## ✅ À retenir pour les révisions

- Windows Server se décline en plusieurs éditions , avec des rôles, services et limitations différents

- Les rôles (AD DS, DNS, DHCP…) sont activés via le gestionnaire de serveur ou PowerShell

- Le stockage doit être anticipé : GPT pour les gros volumes, disques dynamiques pour RAID

- Le logiciel RAID offre des solutions de performance ou de tolérance à la panne sans matériel dédié

## 📌 Bonnes pratiques professionnelles

| Pratique | Pourquoi ? |
| --- | --- |
| Préférer Server Core quand cela est possible | Moins d'exposition, moins de ressources |
| Documenter chaque ajout de rôle/fonction | Traçabilité et auditabilité |
| Choisir GPT pour tous les nouveaux disques | Compatibilité UEFI, meilleure tolérance aux pannes |
| Isoler les disques système / données | Sécurité et facilité de maintenance |
| Tester en VM avant déploiement physique | Éviter les erreurs irréversibles |

# TP 1 & 2 – Installation, configuration initiale et gestion du stockage

## ✅ TP 1

### 🔹 Création des modèles

- Créer deux VM :

  - VM_Modele_2019avec Windows Server 2019, 2 Go de RAM, 32 Go de disque dur

  - VM_Modele_W10avec Windows 10, 2 Go de RAM, 32 Go de disque dur

- Réseau configuré en mode pont

### 🔹 Installation et configuration initiale

- Installateur Windows + mises à jour

- Installateur VMware Tools

- Exécuter sysprep /oobe /generalize /shutdowndansC:\Windows\System32\Sysprep

- Éteindre les VM et créer un groupe de modèles dans VMware

### 🔹 Clonage des VM

- Cloner en VM complète :

  - W19-CD1et W19-SRV1à partir deVM_Modele_2019

  - W10-CLI1à partir deVM_Modele_W10

### 🔹 Plan d'adressage IP statique :

W19-CD1    → 172.12.xx.1

W19-SRV1   → 172.12.xx.2

W10-CLI1   → 172.12.xx.11

Masque     → 255.255.0.0

Passerelle → (facultative dans ce cas)

DNS        → 127.0.0.1 (ou adresse AD si déployé ultérieurement)

### 🔹 Installation des rôles (graphiquement ou PowerShell)

Install-WindowsFeature -Name Web-Server, Windows-Server-Backup -IncludeManagementTools

- Tester IIS dans un navigateur local ( http://localhost) ou distant ( http://172.12.xx.2)

### 🔹 Activer le Bureau à distance (graphique ou PowerShell)

Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -Name "fDenyTSConnections" -Value 0

Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"

- Connexion :mstsc /v:172.12.xx.2

## ✅ TP 2

### 🔹 Préparation

- Ajouter 3 disques SCSI de 10 Go à W19-SRV1dans VMware

### 🔹 Créer les volumes via Gestion des disques

#### 1. Volume RAID-5 – lecteur D :

- Convertir les 3 disques en disques dynamiques

- Créer un volume RAID-5 sur les 3 disques → LettreD:

- Nom : "Données"

#### 2. Volume miroir – montage C:\INFO-TOOLS

- Choisir 2 disques

- Créer un volume en miroir (RAID-1)

- Monter dans le dossier C:\INFO-TOOLS(créez le dossier au préalable)

#### 3. Volume optimisé RAID-0 – lecteur E :

- Sélectionnez 2 autres disques non utilisés auparavant

- Créer un volume RAID-0 (agrégation de bandes) → LettreE:

### 🔹 Vérification en PowerShell :

Get-Volume | Select DriveLetter, FileSystemLabel, SizeRemaining, HealthStatus

### 🔹 Simulation de panne

- Supprimer un disque dans VMware

- Observez le comportement des volumes dans la gestion des disques :

  - RAID-5 → toujours lisible ✅

  - RAID-1 → disponible ✅

  - RAID-0 → inaccessible ❌

### 🔹 Réparation du RAID-5

- Ajouter un nouveau disque de 10 Go

- Convertir en dynamique

- Étendre le volume RAID-5 pour inclure le nouveau disque via GUI

## 🧠 À retenir pour les révisions

- Clonage depuis un modèle sysprepé = gain de temps, homogénéité

- Toujours tester les rôles installés immédiatement (ex : IIS via le navigateur)

- Préférer les disques dynamiques pour logiciel RAID

- RAID-5 tolère 1 panne, RAID-1 aussi, RAID-0 aucune

## 📌 Bonnes pratiques professionnelles

| Pratique | Pourquoi ? |
| --- | --- |
| Cloner à partir de modèles Sysprepés | Gain de temps, cohérence, flexibilité |
| Affecter des IP statiques documentées | Meilleure lisibilité réseau, pas de conflit DHCP |
| Toujours tester le service post-install | Valider la configuration avant intégration dans un SI |
| Utiliser la GUI pour RAID complexe | Moins d'erreurs pour des manipulations critiques |
| Utiliser PowerShell pour l'automatisation | Permet l'industrialisation du déploiement |

# Active Directory

## Chapitre 2 : Questions

Quelle différence entre forêt et domaine ?

Quel est le rôle d’un contrôleur de domaine ?

Quels protocoles sont utilisés par AD ?

Expliquez la méthode AGDLP.

Pourquoi utiliser des OU ?

## 🌐 Concepts fondamentaux d'Active Directory

| Élément | Rôle |
| --- | --- |
| Domaine | Regroupement d'objets (utilisateurs, groupes, ordinateurs) et règles associées |
| Forêt | Ensemble de domaines partageant le même schéma et configuration |
| Contrôleur de domaine (DC) | Serveur qui héberge AD DS et gère l'authentification |
| OU (Unité organisationnelle) | Conteneur logique permettant l'organisation des objets |
| Sites | Optimiser la réplication entre sous-réseaux géographiques |

🔐 Protocoles utilisés : LDAP (annuaire), DNS (résolution), Kerberos (authentification)

## 🏗️ Déploiement et installation d'Active Directory

### 🔹 Prérequis

- Nom d'hôte et IP fixe

- Composants AD DS installés

### 🔹 Installation via interface graphique

- Server Manager> Add roles and features> Services de domaine Active Directory

- Promotion Pu viaPromote this server to a domain controller

### 🔹 Installation via PowerShell

Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Install-ADDSForest -DomainName "domaine.local"

## 👥 Gestion des objets AD

### 🔹 Création d'OU, utilisateurs, ordinateurs, groupes (via GUI ou PowerShell)

New-ADOrganizationalUnit -Name "MonEntreprise"

New-ADUser -Name "Edward" -GivenName "FullMetal" -Surname "Elric" -SamAccountName "edward" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "MotDePasse123" -AsPlainText -Force) -Enabled $true

New-ADComputer -Name "PC-Edward"

New-ADGroup -Name "GG_Alchimie_CentralCity" -GroupScope Global -GroupCategory Security

### 🔹 Modèle d'utilisateur

- Créer un compte modèle (prérempli, désactivé)

- Le dupliquer pour générer rapidement de nouveaux comptes cohérents

### 🔹 Profils itinérants

- Stockés sur un partage réseau

- Synchronisés à l'ouverture et fermeture de session

## 🔐 Gestion des accès : AGDLP

### Méthodologie AGDLP

- A : Utilisateur

- G : Groupe Global → regrouper les utilisateurs par rôle/fonction

- DL : Groupe Domaine Local → regrouper les G pour une ressource spécifique

- P : Ressource protégée (NTFS ou partage)

### 🔹 Exemple

Edward → GG_Alchimie_CentralCity → DL_Alchimiste_Sur_SRVFIC_CT → Dossier Alchimie (Contrôle total)

### 🔹 Attributions NTFS

- Lecture, Écriture, Modification, Contrôle total, etc.

- Héritage possible ou à casser selon les besoins

## 📂 Gestion du partage de fichiers

- Créer un dossier → clic droit > Partage avancé> Ajouter les DL

- Attribution des droits dans l'onglet Sécurité (NTFS) + Partage

- Publier dans l'AD pour accès rapide via le réseau de recherche

## 🔹 Bonnes pratiques

- N'attribuer les droits qu'aux groupes

- Ne jamais cumuler autorisations utilisateur + groupe

- Le refus l'emporte toujours

## 🖨️ Gestion des impressions en environnement AD

### 🔹 Installation du rôle (GUI ou PowerShell)

Install-WindowsFeature -Name Print-Services -IncludeManagementTools

### 🔹 Étapes (via la gestion des impressions)

- Ajouter un pilote (HP, Canon…)

- Créer un port (IP ou local)

- Ajouter une imprimante associée à un pilote et un port

- Partager l'imprimante → elle est alors accessible à tous les clients du domaine

### 🔹 Déploiement client

- Manuel (via \\NomServeur)

- Automatique par stratégie de groupe (GPO)

## 🧠 À retenir pour les révisions

- L'AD centralise l'authentification et la gestion des ressources dans un domaine

- Tous les objets AD ont des propriétés spécifiques manipulables en GUI ou PowerShell

- Les OU permettent une organisation logique et délégation d'administration

- AGDLP = méthode de sécurité structurée, adoptée en entreprise

- Le serveur d'impression simplifie la gestion et déploie d'imprimantes en réseau

## 📌 Bonnes pratiques professionnelles

| Pratique | Pourquoi ? |
| --- | --- |
| Ne jamais donner de droits à un utilisateur seul | Utiliser des groupes pour la gestion des accès |
| Isoler comptes, groupes et machines dans des OU dédiées | Organisation et GPO ciblés |
| Utiliser des noms explicites pour les objets | Lisibilité et traçabilité dans l'AD |
| Documenter l'arborescence OU et le plan AGDLP | Facilite l'audit et le transfert de responsabilité |
| Tester les droits via un utilisateur de test | Vérification concrète de la chaîne AGDLP |

# TP 1 à 4 – Active Directory : Domaine, Objets, Accès et Impression

## ✅ TP 1 : Mise en place du domaine Active Directory

🔹Installation du rôle AD DS

Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

🔹 Promotion en contrôleur de domaine

Install-ADDSForest -DomainName "TSSRXX.local"

- Suivre les étapes de l'assistant ou passer les bons paramètres en PowerShell

- Après avoir restauré, le domaine est opérationnel, le serveur devient contrôleur de domaine (DC)

🔹 Intégration au domaine

Add-Computer -DomainName "TSSRXX.local" -Restart

- À exécuter sur les serveurs membres et postes clients (SRV1 et CLI1)

## ✅ TP 2 : Utilisateurs et groupes AD

🔹 Création d'OU

New-ADOrganizationalUnit -Name "Agences"

New-ADOrganizationalUnit -Name "Services"

🔹 Création de modèles utilisateurs et duplication

New-ADUser -Name "_mod_production" -SamAccountName "mod_production" -Enabled $false

- Duplication : soit manuelle dans l'interface, soit scriptée en PowerShell

🔹 Création des utilisateurs à partir des modèles

$users = @("patrick", "isabelle", "guillaume")

foreach ($u in $users) {

New-ADUser -Name $u -SamAccountName $u -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd" -AsPlainText -Force) -Enabled $true -Path "OU=Production,OU=Services,DC=TSSRXX,DC=local"

}

🔹 Création des groupes globaux par service

New-ADGroup -Name "GG_Production" -GroupScope Global -GroupCategory Security

🔹 Ajout des utilisateurs dans les groupes

Add-ADGroupMember -Identity "GG_Production" -Members patrick, isabelle

## ✅ TP 3 : Accès aux ressources (AGDLP)

🔹 Création de groupes domaine local

New-ADGroup -Name "DL_Prod_Access" -GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security

🔹 Affectation des groupes globaux aux DL

Add-ADGroupMember -Identity "DL_Prod_Access" -Members "GG_Production"

🔹 Création d'un dossier partagé

New-Item -Path "D:\DATA\Production" -ItemType Directory

New-SmbShare -Name "Production" -Path "D:\DATA\Production" -FullAccess "DL_Prod_Access"

🔹 Configuration NTFS

$acl = Get-Acl "D:\DATA\Production"

$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("DL_Prod_Access","Modify","ContainerInherit,ObjectInherit","None","Allow")

$acl.AddAccessRule($rule)

Set-Acl -Path "D:\DATA\Production" -AclObject $acl

## ✅ TP 4 : Gestion des impressions

🔹Installation du service d'impression

Install-WindowsFeature Print-Services -IncludeManagementTools

🔹 Ajout du port TCP/IP et du driver

Add-PrinterPort -Name "172.12.xx.10" -PrinterHostAddress "172.12.xx.10"

Add-PrinterDriver -Name "HP Universal Printing PCL 6"

🔹 Création d'imprimantes partagées

Add-Printer -Name "Imprimante1" -DriverName "HP Universal Printing PCL 6" -PortName "172.12.xx.10" -ShareName "Imprimante1" -Published $true

🔹 Affectation à des utilisateurs

- Manuellement via \\NomServeurou via GPO :

GPO → Config Utilisateur → Paramètres Windows → Imprimantes

## 🧠 À retenir pour les révisions

- Install-ADDSForestinitie un domaine complet

- Les scripts PowerShell permettent de déployer massivement et proprement comptes, groupes et accès

- AGDLP est une méthode d' attribution propre des permissions : Utilisateurs → GG → DL → Ressource

- L'impression centralisée est pilotable via PrintManagement.mscou PowerShell

## 📌 Bonnes pratiques professionnelles

| Pratique | Pourquoi ? |
| --- | --- |
| Ne jamais attribuer des droits directs | Utiliser les groupes AD pour l'évolutivité |
| Créer des modèles pour normaliser | Gain de temps et cohérence |
| Documenter chaque étape de structure | Auditabilité, transfert de compétences |
| Testeur avec des comptes non-admin | Reproduire les usages réels des utilisateurs |
| Isoler objets et profils par OU | Application ciblée des GPO et meilleure gestion |

# Stratégies de groupe (GPO)

## Chapitre 3 : Questions

- Que signifie LSDOU ?

- Quelle différence entre GPC et GPT ?

- Comment forcer l’actualisation des GPO ?

- À quoi sert le bouclage ?

- Pourquoi utiliser des filtres WMI ?

Pourquoi utiliser %LogonUser% dans une GPO ?

Quelle différence entre script et GPO pour mapper un lecteur ?

Comment sécuriser les autorisations sur un dossier partagé ?

Quelle commande pour forcer la mise à jour des GPO ?

Quels avantages offre la GPO par rapport au script ?

## 🧠 Principe de fonctionnement des GPO

| Élément | Description |
| --- | --- |
| GPO | Objet contenant un ensemble de règles (stratégies) |
| GPMC | Console graphique de gestion des GPO |
| GPC | Composant stocké dans l'AD (objet lié à l'OU) |
| GPT | Composant stocké dans le SYSVOL (paramètres de la stratégie) |

### 🔄 Ordre d'application des stratégies (LSDOU)

- Local – stratégie sur l'ordinateur

- Site – via configuration des sites AD

- Domaine – politiques appliquées à l'échelle du domaine

- OU – priorité à la dernière OU ciblée

⚠️Une GPO liée à une OU enfant écrase les stratégies de l'OU parente (sauf exception via héritage ou filtrage)

## 🛠️ Création et gestion des GPO

### 🔹 Console GPMC

- GPMC.msc: console principale

- Permet de : créer, lier, tester, sauvegarder, restaurer, modéliser

### 🔹 Création rapide

New-GPO -Name "GPO_Fond_Ecran" | New-GPLink -Target "OU=Compta,DC=monprenom,DC=local"

### 🔹 Forçage d'actualisation sur un client

gpupdate /force

## 🖥️ Exemples concrets de GPO utiles

### 🔹 Personnalisation de l'environnement utilisateur

- définir un fond d'écran commun

- Cacher les paramètres système

- Bloquer l'accès au panneau de configuration

### 🔹 Sécurité / réseau

- Interdire l'accès aux lecteurs (D:, E:, etc.)

- Empêcher l'installation de périphériques USB

- Déployer un mot de passe sécurisé et des règles de verrouillage

### 🔹 Déploiement d'imprimantes

- Configuration via GPO utilisateur > Imprimantes

- Déploiement automatique à la connexion

## 🧰 Filtres et ciblage avancés

### 🔹 Filtrage de sécurité

- définir quels utilisateurs ou groupes sont ciblés par la GPO

### 🔹 Filtres WMI

- Appliquer la GPO selon des critères matériels/logiques : OS, RAM, nom du poste, etc.

### 🔹 Bouclage (boucle arrière)

- Appliquer des stratégies utilisateur en fonction de l'ordinateur utilisé

- Activé dans : Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Stratégies > Bouclage de traitement

## 🧠 À retenir pour les révisions

- Les GPO permettent d'unifier les règles de sécurité, d'apparence et de fonctionnement

- GPMC est l'interface de gestion, les GPO sont appliquées selon l'ordre LSDOU

- Les stratégies peuvent être filtrées, priorisées ou forcées (GPO en mode "Enforcement")

- Le bouclage est utile pour les salles informatiques, bornes, environnements partagés

## 📌 Bonnes pratiques professionnelles

| Pratique | Pourquoi ? |
| --- | --- |
| Toujours tester les GPO dans un labo | Éviter les blocages ou pertes d'accès |
| Documenter chaque GPO créé | Facilite la maintenance, l'audit et la transmission |
| Ne pas multiplier les GPO par OU | Privilégier la consolidation pour simplifier la hiérarchie |
| Utiliser des noms explicites | Ex :GPO_Salle_Info_FondEcran |
| Éviter les GPO vidéos ou non liées | Nettoyage régulier du domaine |

# TP – Prix en main des stratégies de groupe (GPO)

## 🔹 1. Pour tous les utilisateurs du domaine

#### 🧩 GPO :GPO_Domaine_Utilisateurs

- Lier à la racine du domain TSSRxx.local

Paramètres utilisateur :

- Désactiver EFS :

  - Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Système de fichiers EFS > Interdire l’utilisation d’EFS

- Désactiver le pare-feu :

  - Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Pare-feu Windows Defender > Paramètres du profil domaine > État : désactivé

- Proxy Internet Explorer (si IE encore utilisé) :

  - Configuration utilisateur > Paramètres Windows > Maintenance d'Internet Explorer > Connexions > Paramètres de proxy

  - Adresse : 172.12.xx.248, port :8080

- Politique de mot de passe :

  - Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de compte > Stratégie de mot de passe

    - Longueur minimale : 5 caractères

    - Durée de vie max : 5 jours

    - Complexité : Désactivé

## 🔹 2. Membres du service Commercial

#### 🧩 GPO :GPO_Commercial_Prospects

- Lier à l'OUCommercial

Script de connexion ou Préférences > Paramètres Windows > Disques mappés:

New-PSDrive -Name P -PSProvider FileSystem -Root "\\W19-SRV1\Prospects" -Persist

- Monté automatiquement à l'ouverture de session

## 🔹 3. Membres du service Production

#### 🧩 GPO :GPO_Imprimante_Production

- Lier à l'OUProduction

Déploiement de l'imprimante partagée :

- Configuration utilisateur > Paramètres Windows > Imprimantes

- Nom du partage :\\W19-SRV1\M477

## 🔹 4. Secrétaires

#### 🧩 GPO :GPO_FondEcran_Secretaires

- Lier à l'OUSecretariat

Définir le fond d'écran :

- Configuration utilisateur > Modèles d’administration > Bureau > Active Desktop > Active Desktop Wallpaper

- Chemin UNC ou local (ex : \\W19-SRV1\Fond\entreprise.jpg)

## 🔹 BONUS : GPO avancé

### 📂 Installation automatique d'un .msi (ex : Acrobat Reader)

- Créer une GPO liée à l'OUSecretariat

- Configuration ordinateur > Paramètres logiciels > Installation de logiciels

- Ajouter le .msi en accès UNC (ex : \\W19-SRV1\Install\AcroRead.msi)

### 📂 Redirection des Documents (sauf Informatique)

- Créer GPO + lien sur monprenom.local, appliquer un filtrage de sécurité pour exclure groupe GG_Informatique

- Configuration utilisateur > Paramètres Windows > Redirection de dossier

  - Documents →\\W19-SRV1\Profils\%USERNAME%

### 📂 Heures de connexion

Set-ADUser -Identity "isabelle" -LogonHours (New-TimeSpan -Start 9:00AM -End 6:00PM)

- Ou via l'interface graphique de l'AD dans les propriétés de compte

### 📂 Fermeture de séance après 18h (intérimaires)

- Script de déconnexion + GPO lié à l'OUInterim

## 🧠 À retenir pour les révisions

- Chaque GPO est lié à une OU ou à l'ensemble du domaine

- Privilégier une GPO par logique de gestion (pas de surtaxes inutiles)

- Utiliser les préférences GPO pour des montages de lecteurs, raccourcis, imprimantes

- Le filtrage de sécurité et les filtres WMI permettent un ciblage avancé

## 📌 Bonnes pratiques professionnelles

| Pratique | Pourquoi ? |
| --- | --- |
| Nommer les GPO selon leur utilisation | Ex : GPO_Production_Imprimantespour lisibilité |
| Grouper les paramètres similaires | Éviter de multiplier les GPO par OU inutilement |
| Tester chaque GPO avec un utilisateur dédié | Validation sans impacter la production |
| Filtrer les GPO avec les groupes AD | Ciblage fin sans recréer plusieurs OU |
| Documenter chaque GPO et son objectif | Traçabilité, audit, simplification de maintenance |

# Le service DHCP

## Chapitre 4 : Questions

- Que signifie DORA dans DHCP ?

- Comment créer une étendue DHCP ?

- Pourquoi configurer des exclusions ?

- Quel est le rôle des zones inverses DNS ?

- Comment vérifier la configuration IP d’un client ?

## 📡 Qu'est-ce que le DHCP ?

DHCP = Protocole de configuration dynamique des hôtes

- Permet à un poste client d'obtAFPAr automatiquement une adresse IP , un masque , une passerelle et des options supplémentaires (DNS, suffixe DNS…)

### 🔁 Le cycle DORA (processus de bail DHCP)

- Découvrir : le client cherche un serveur DHCP (broadcast)

- O ffer : le serveur propose une IP

- R equest : le client demande l'adresse offerte

- A ck : le serveur confirme et envoie la config complète

📦 Le bail contient l'IP, la durée d'utilisation, les options et la MAC du client

## 🛠️ Installation et configuration du serveur DHCP

### 🔹 Interface graphique (via le Gestionnaire de serveur)

- Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités

- Rôle : Serveur DHCP , puis finaliser la configuration (autorisation dans l'AD)

### 🔹 PowerShell

Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools

Add-DhcpServerInDC -DnsName "srvdhcp.monentreprise.local" -IpAddress 192.168.1.1

## 📦 Configuration d'une étendue (scope)

### 📐 Étendue = plage d'adresses à attribution

Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAN_Serveurs" -StartRange 192.168.1.50 -EndRange 192.168.1.200 -SubnetMask 255.255.255.0 -LeaseDuration ([TimeSpan]::FromDays(2))

### 🛑 Exclusion (plage réservée aux IP statiques)

Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.1.0 -StartRange 192.168.1.100 -EndRange 192.168.1.110

### 📌 Réservations

Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.1.0 -IPAddress 192.168.1.5 -ClientId "00-15-5D-6E-6E-03" -Description "SRVFIC"

## 🧩 Configuration des options DHCP

### 🔹 Exemples d'options :

| Code | Nom | Description |
| --- | --- | --- |
| 003 | Routeur | Passerelle par défaut |
| 006 | Serveurs DNS | Adresse(s) IP du/des DNS |
| 015 | Nom de domaine DNS | DNS de suffixe |

### 🔹 Candidature possible :

- Au niveau du serveur → tous les scopes

- Au niveau de l' étendue

- Au niveau d'une réservation (prioritaire)

🧪 Vérifier avec : ipconfig /renewpuis ipconfig /allsur le client

## 🔀 Fractionnement d'étendue (Split-scope)

Permet de répartir une étendue sur deux serveurs DHCP , avec exclusion croisée

- Ex : 192.168.1.0/24

  - SRV1 gère .50 à .150 (80%)

  - SRV2 gère .151 à .200 (20%)

### 🔹 GUI : clic droit sur l'étendue > Avancé > Split-scope

### 🔹 Activer l'étendue sur le deuxième serveur après synchronisation

⚠️Les modifications ne sont pas synchronisées automatiquement entre les serveurs

## 🔄 Gestion, audit et dépannage

### 🔹 Autorisation dans l'AD

Add-DhcpServerInDC -DnsName "SRV-DHCP" -IpAddress 192.168.1.1

### 🔹 Fichiers de logs

- C:\Windows\System32\dhcp\→ 1 fichier .log par jour

- Journal d'événements Windows : Source =DHCP-Server

### 🔹 Sauvegarde et restauration

Backup-DhcpServer -Path "C:\BackupDHCP"

Restore-DhcpServer -Path "C:\BackupDHCP" -Force

## 🧠 À retenir pour les révisions

- Le DHCP simplifie la gestion des IP mais nécessite une structure et rigueur

- Le cycle DORA est la base de tout échange client-serveur DHCP

- L' étendue doit être correctement planifiée : plage, exclusions, réservations

- Les options enrichissent la configuration IP

- Le fractionnement d'étendue apporte une tolérance de panne simple

## 📌 Bonnes pratiques professionnelles

| Pratique | Pourquoi ? |
| --- | --- |
| Toujours exclure les IP statiques | Éviter les conflits d'adressage |
| Réserver les critiques IP | Associer MAC/IP fixe pour serveurs, imprimantes… |
| Surveiller les journaux DHCP | Anticiper les erreurs de saturation ou les conflits |
| Sauvegarder régulièrement la configuration | Garantir la reprise rapide en cas de panne |
| Sécuriser le DHCP (filtrage MAC, AD) | Limiter les attributions non autorisées |

# TP 1 à 3 – Service DHCP : Mise en œuvre, réseaux et haute disponibilité

## ✅ TP 1 : Mise en place du service DHCP

### 🔹 Plan d'adressage (VmNet10)

- Plage DHCP : 192.168.10.50 à 192.168.10.149 (/24)

- Serveur de réservations : 192.168.10.1 à 192.168.10.20

### 🔹 Étapes

- Installer le rôle DHCP sur SRV-2K19

Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools

Add-DhcpServerInDC -DnsName SRV-2K19 -IpAddress 192.168.10.1

- Créer l'étendue :

Add-DhcpServerv4Scope -Name "VMNET10" -StartRange 192.168.10.50 -EndRange 192.168.10.149 -SubnetMask 255.255.255.0

- Ajouter des exclusions (pour les correctifs IP des serveurs) :

Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.10.0 -StartRange 192.168.10.1 -EndRange 192.168.10.20

- Ajouter une réservation (poste client 2)

Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.10.0 -IPAddress 192.168.10.50 -ClientId "MAC-ADRESSE" -Description "CLI-02"

- Côté client (CLI-01 ou CLI-02) :

ipconfig /release

ipconfig /renew

ipconfig /all

✔️ Le bail s'obtient avec adresse, masque, passerelle, DNS…

## ✅ TP 2 : DHCP et domaines de diffusion multiples

### 🔹 Topologie

- SRV-2K19-0 : 192.168.0.1 (réseau VMNET10)

- SRV-2K19-1 : 192.168.1.1 (réseau VMNET11)

- RTR-00 : 192.168.0.254

- RTR-01 : 192.168.1.254

### 🔹 Étendue sur SRV-2K19-0

Add-DhcpServerv4Scope -Name "VMNET10" -StartRange 192.168.0.100 -EndRange 192.168.0.200 -SubnetMask 255.255.255.0

Add-DhcpServerv4Scope -Name "VMNET11" -StartRange 192.168.1.100 -EndRange 192.168.1.200 -SubnetMask 255.255.255.0

- Cela permet à un même serveur de fournir des IP dans 2 domaines de diffusion distincts

### 🔹 Configuration du relais DHCP sur pfSense (RTR-00, RTR-01)

- Services > Relais DHCP

- Interface LAN :activer

- IP cible : IP du serveur DHCP (SRV-2K19-0 ou 1 selon le relais)

### 🔹 Test

- Démarrer les clients sur VMNET10 et VMNET11 avec config IP automatique

- Vérifier qu'ils reçoivent bien une IP dans la plage de leur réseau

✔️ Résultat : chaque client reçoit une IP correcte depuis un serveur distant via le relais DHCP

## ✅ TP 3 : Haute disponibilité DHCP avec Failover

### 🔹 Objectif

Mettre en place la fonction Failover entre deux serveurs DHCP (SRV-2K19-0 et SRV-2K19-1)

### 🔹 Création du partenariat (failover)

Sur SRV-2K19-0 (dans DHCP MMC) :

- Cliquez droit sur l'étendue > Configurer le partenariat failover

- Choisir le serveur partenaire :SRV-2K19-1

- Mode : Load Balance ou Hot Standby (selon la tolérance souhaitée)

- Synchroniser l'étendue

🔁 La configuration est automatiquement dupliquée côté SRV-2K19-1

### 🔹 Tests de bascule

- Arrêter le service DHCP sur SRV-2K19-0 :

Stop-Service dhcpserver

- Lancer un client : il reçoit une IP depuis SRV-2K19-1 ✔️

- Relancer SRV-2K19-0 :

Start-Service dhcpserver

- Le client suivant reçoit à nouveau son bail depuis le serveur principal ✔️

## 🧠 À retenir pour les révisions

- Un serveur DHCP peut gérer plusieurs étendues dans plusieurs réseaux si les relais sont configurés

- La réservation permet d'attribuer toujours la même IP à un client donné (via son MAC)

- Le DHCP Relay transmet les requêtes DORA entre les domaines de diffusion

- Le Failover DHCP offre de la redondance et évite les interruptions de service

## 📌 Bonnes pratiques professionnelles

| Pratique | Pourquoi ? |
| --- | --- |
| Planifier les plages et exclusions | Éviter les conflits IP |
| Réserver les IP des critiques équipements | Ne jamais risquer un changement d'IP serveur ou imprimante |
| Activer l'audit DHCP | Suivre l'attribution des IPs |
| Tester avecipconfig /renew | Vérifier que les bons paramètres sont délivrés |
| Mettre en place un basculement DHCP | Maintien de service sans intervention manuelle |

# Le service DNS

## 🌐 Qu'est-ce que le DNS ?

Le DNS (Domain Name System) permet de traduire les noms de machines (FQDN) en adresses IP, et inversement.

### 🔹 Exemples :

- www.google.com → 142.250.74.68

- \SRVFIC01\Partage → 192.168.10.1

Il remplace la gestion manuelle par le fichier hostslocal, tout en permettant un espace de noms hiérarchique et distribué .

## 📖 Types de serveurs DNS

| Rôle | Fonction principale |
| --- | --- |
| Hébergement DNS | Fait autorité sur un ou plusieurs espaces de noms |
| Résolveur DNS | Interroger d'autres serveurs pour résoudre des noms |

Un même serveur peut être hébergeur et résolveur à la fois.

### 🔹 Types de requêtes

| Type de requête | Fonctionnement |
| --- | --- |
| Récursif | Le serveur DNS doit répondre à la question |
| Itératif | Le serveur DNS suggère un autre serveur à interroger |

## 🛠️ Installation du rôle DNS

### 🔹 Via l'interface graphique

- Gestionnaire de serveur > Add Roles and Features>DNS Server

### 🔹 Via PowerShell

Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools

### 🔹 Ajout de zones (GUI ou PowerShell)

Add-DnsServerPrimaryZone -Name "mondomaine.lcl" -ZoneFile "mondomaine.lcl.dns" -DynamicUpdate Secure

## 🗺️ Zones DNS et enregistrements

| Type de zone | Description |
| --- | --- |
| Zone directe | Associer un nom à une adresse IP ( A, CNAME, MX...) |
| Zone inverse | Associer une adresse IP à un nom ( PTR) |
| Zone secondaire | Copie en lecture seule d'une zone primaire |

### 🔹 Exemples d'enregistrements :

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "SRVFILE" -ZoneName "mondomaine.lcl" -IPv4Address "192.168.0.10"

Add-DnsServerResourceRecordPtr -Name "10" -ZoneName "0.168.192.in-addr.arpa" -PtrDomainName "SRVFILE.mondomaine.lcl"

## 🔄 Mise à jour dynamique et transfert de zone

### 🔹Enregistrements dynamiques

- Active Directory permet l'enregistrement automatique des postes membres du domaine

- Sinon : ipconfig /registerdnsà la main

### 🔹 Transfert de zone

- Autoriser sur le maître : ongletTransfert de zone

- Créer une zone secondaire sur l'esclave avec l'IP du maître

- Type de transfert : AXFR(complet) ou IXFR(incrémental)

⚠️Zones secondaires = lecture seule

## 🧩 Sous-domaines et délégations

### 🔹 Sous-domaine intégré

- Ajout d'enregistrements dans la même zone principale

- Exemple : srv1.rennes.mondomaine.lcldans la zonemondomaine.lcl

### 🔹 Délégation de zone

- La gestion du sous-domaine est déléguée à un autre serveur DNS

- Exemple :

  - rennes.mondomaine.lcldélégué vers le serveur DNS10.2.0.1

  - Création d'une zone principale sur ce serveur

  - Sur le maître, clic droit > Nouvelle délégation > IP cible

## 🔁 Redirections et cache

### 🔹 Redirection non conditionnelle

- Toutes les requêtes externes passent par un DNS spécifique (ex : celui de l'opérateur)

### 🔹 Redirection conditionnelle

- Par domaine (ex : pour AFPAgme.lcl, aller vers 10.0.0.254)

- Optimiser les résolutions fréquentes ou privées

### 🔹 Mise en cache DNS

- TTL propre à chaque enregistrement

- Visible via :

Clear-DnsClientCache

## 🧠 À retenir pour les révisions

- Le DNS est indispensable à Active Directory

- Il permet la résolution directe et inverse

- Il gère SOA, NS, A, CNAME, PTR, MX, SRV...

- Les zones secondaires sont en lecture seule

- Le DNS est un service critique → superviser les journaux et sécuriser son utilisation

## 📌 Bonnes pratiques professionnelles

| Pratique | Pourquoi ? |
| --- | --- |
| Toujours créer une zone inverse | Pour que les outils (nslookup, monitoring...) fonctionnent |
| Activer les mises à jour sécurisées | Empêche des enregistrements DNS non autorisés |
| Utiliser des noms de zones cohérentes | Pour maintAFPAr une arborescence propre et compréhensible |
| Créer des redirecteurs conditionnels | Pour la performance et la gestion de domaines multiples |
| Sauvegarder la configuration DNS | Zone fichiers + paramètres DNS à sauvegarder régulièrement |

# TP 1 à 4 – Service DNS : Résolveur, Hébergeur, Redondance, Délégation

## ✅ TP 1 – Résolveur DNS

### 🔹 Étapes de configuration

- Installation du rôle DNS sur SRV-DNS (non-contrôleur de domaine)

Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools

- Paramétrage de la carte réseau pour utiliser 127.0.0.1 en DNS local

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 127.0.0.1

- Test sans redirecteur :

nslookup www.google.com → échec attendu

- Ajout des redirecteurs AFPA dans la console DNS

Propriétés du serveur > Redirecteurs > Ajouter : 8.8.8.8

- Test post-redirecteurs :

nslookup www.google.com → succès

- Afficher et vider le cache DNS :

dnscmd /displaycache

Clear-DnsServerCache

- DHCP : ajouter 192.168.1.254 comme DNS par défaut à propager aux clients

## ✅ TP 2 – DNS Hébergeur

### 🔹 Zone directe :infraMD.net

- Créée dans DNS Manager ou avec :

Add-DnsServerPrimaryZone -Name "infraMD.net" -DynamicUpdate Secure

### 🔹 Ajout des manuels d'enregistrement

Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "infraMD.net" -Name "srvweb" -IPv4Address "192.168.10.10"

### 🔹 Zone inverse :10.168.192.in-addr.arpa

Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.10.0/24" -ZoneFile "10.168.192.in-addr.arpa.dns"

Add-DnsServerResourceRecordPtr -ZoneName "10.168.192.in-addr.arpa" -Name "10" -PtrDomainName "srvweb.infraMD.net"

### 🔹 Clients : suffixe DNS + test

Set-DnsClient -InterfaceAlias Ethernet -ConnectionSpecificSuffix "infraMD.net"

- Résolution par nom simple ping srvwebet FQDN ping srvweb.infraMD.net: ✔️

## ✅ TP 3 – DNS Hébergeur et Redondance

### 🔹 Objectif : Zone secondaire entre SRV-DNS-1 et SRV-DNS-2

- Zone primaire sur SRV-DNS-1

Add-DnsServerPrimaryZone -Name "infraMD.net" -ReplicationScope "Domain"

- Autoriser le transfert de zone vers SRV-DNS-2 dans les propriétés de la zone

- Zone secondaire sur SRV-DNS-2

Add-DnsServerSecondaryZone -Name "infraMD.net" -MasterServers 192.168.10.1

- Propagation du test :

- Ajouter un A record sur SRV-DNS-1 → vérifier sa présence sur DNS-2

- Ajout dans DHCP des deux serveurs DNS comme options 006 : les clients ont double résolution

- Simulation panne DNS-1 : clients résolvants via DNS-2

## ✅ TP 4 – Délégation DNS et Redirections

### 🔹 Hiérarchie à configurer

AFPA.fr (DNS1) → angers.AFPA.fr (DNS2) → res.angers.AFPA.fr (DNS3)

### 🔹 Sur DNS1

- Zone primaire :AFPA.fr

- Délégation vers angers.AFPA.fr:

Add-DnsServerZoneDelegation -Name "angers" -ParentZone "AFPA.fr" -NameServer "dns2.AFPA.fr" -IPAddress "10.0.0.2"

### 🔹 Sur DNS2

- Zone primaire :angers.AFPA.fr

- Délégation versres.angers.AFPA.fr

### 🔹 Sur DNS3

- Zone primaire :res.angers.AFPA.fr

- Ajout desrv1.res.angers.AFPA.fr

### 🔹 Tests

nslookup srv1.res.angers.AFPA.fr

- Tracés des requêtes possibles (depuis clients pointant vers DNS1)

### 🔹 Ajout de redirection conditionnelle

- DNS1 > redirecteur conditionnel *.angers.AFPA.frvers DNS2

- DNS2 > redirecteur conditionnel *.res.angers.AFPA.frvers DNS3

## 🧠 À retenir pour les révisions

- La délégation permet la répartition de la gestion DNS

- Les zones secondaires assurent une lecture redondée

- La résolution conditionnelle optimise le routage DNS entre entités

## 📌 Bonnes pratiques professionnelles

| Pratique | Pourquoi ? |
| --- | --- |
| Nommer les serveurs en cohérence avec le FQDN | Facilite la lecture et la maintenance |
| Activer le transfert de zone uniquement vers les IP autorisées | Renforcez la sécurité |
| Testeur chaque niveau de délégation avecnslookup | Déboguer la chaîne de résolution |
| Redonner les zones critiques | Haute disponibilité sans duplication manuelle |
| Utiliser des redirecteurs conditionnels pour l'inter-site | Améliorer les performances et le contrôle DNS interne |

# Synthèse – Services Réseau en Environnement Microsoft

## 📦 Services et rôles principaux

| Rôle / Service | Objectif principal |
| --- | --- |
| Active Directory DS | Gestion centralisée des objets (utilisateurs, PC...) |
| DNS | Résolution de noms FQDN ↔ IP |
| DHCP | Attribution dynamique des IP |
| GPO | Configuration centralisée des stations / utilisateurs |
| Routage / NAT / pfSense | Communication inter-réseaux, sécurité, traduction |

## ⚙️ Commandes PowerShell essentielles

### 🔹 DNS

Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools

Add-DnsServerPrimaryZone -Name "domaine.local" -DynamicUpdate Secure

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "pc1" -ZoneName "domaine.local" -IPv4Address "192.168.0.10"

Add-DnsServerResourceRecordPtr -Name "10" -ZoneName "0.168.192.in-addr.arpa" -PtrDomainName "pc1.domaine.local"

### 🔹 DHCP

Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools

Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAN" -StartRange 192.168.1.50 -EndRange 192.168.1.200 -SubnetMask 255.255.255.0

Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.1.0 -StartRange 192.168.1.1 -EndRange 192.168.1.20

Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.1.0 -IPAddress 192.168.1.10 -ClientId "MAC" -Description "SRVWEB"

### 🔹 Active Directory

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Install-ADDSForest -DomainName "domaine.local"

New-ADUser -Name "roy" -SamAccountName "roy" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true

### 🔹 Routage / table de routes

route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.254

route print

## 🛠️ Notions fondamentales à connaître

### 🔸 DNS

- Différence entre résolveur (avec redirecteurs) et hébergeur (zones directes/inverses)

- Mise en œuvre de zones secondaires (lecture seule) pour la tolérance de panne

- Délégation DNS : permet à un serveur distant de gérer un sous-domaine

- Redirection conditionnelle : optimiser la résolution par domaine cible

### 🔸 DHCP

- DORA : Découvrir, Offrir, Demander, Accuser réception

- Étendue, exclusions, réservations, options serveur (003, 006, 015...)

- Failover DHCP : redondance et répartition de charge ou hot stand-by

### 🔸 GPO

- LSDOU : Local > Site > Domaine > OU

- Filtrage de sécurité, WMI Filters, bouclage utilisateur par poste

- GPO pratiques : fond d'écran, scripts de connexion, déploiement d'imprimantes, proxy, etc.

### 🔸 Itinéraire

- Routage entre sous-réseaux via pfSense ou Windows

- NAT / traduction d'adresses pour la sortie Internet

- Routage statique via route addou configuration pfSense

## ⚠️Pièges fréquents à éviter

| Situation problématique | Solution recommandée |
| --- | --- |
| Conflits IP / adresses attribuées en double | Exclure les IP statiques du DHCP et documenter |
| Résolution DNS incomplète | Créer les zones inverses / PTR exclusivement |
| Filtre Mauvais GPO | Toujours tester avec un compte de test |
| Transfert DNS échoué | Vérifier IP autorisées côté primaire / pare-feu |
| Routage défaillant | Vérifier la passerelle et les itinéraires définis dans chaque équipement |

## 📌 Bonnes pratiques professionnelles

| Bonnes pratiques | Pourquoi ? |
| --- | --- |
| Utiliser des correctifs IP uniquement pour les serveurs et équipements critiques | Éviter les conflits et la perte de service |
| Sauvegarder régulièrement les zones DNS et config DHCP | Pour garantir une restauration rapide en cas de panne |
| Nommer les objets (GPO, serveurs, groupes, zones) de façon explicite | Facilite la compréhension, la maintenance |
| Mettre en place des délégations DNS/GPO | Responsabiliser les administrateurs locaux ou par service |
| Surveiller les logs et activer l'audit | PrévAFPAr les anomalies et analyser les incidents |

## 🧠 À retenir

- DNS et DHCP sont au cœur de tout environnement Microsoft structuré

- Leur interconnexion avec Active Directory est essentielle : DNS = socle AD, DHCP = provisioning postes

- Le routage et les GPO assurent l' interopérabilité, la sécurité et la conformité

# Reponses attendues (Synthese)

## Chapitre 1

Standard = 2 VM, Datacenter = illimité.

AD DS, DNS, DHCP, Hyper-V, WSUS.

GPT gère >2 To et plus de partitions.

RAID 0 = performance, RAID 5 = tolérance panne.

Server Core réduit la surface d’attaque.

## Chapitre 2

Forêt = ensemble d’arbres, Domaine = unité logique.

Contrôleur de domaine gère authentification et annuaire.

LDAP, Kerberos, DNS.

AGDLP = Accounts > Global Groups > Domain Local Groups > Permissions.

OU = structuration et application de GPO.

## Chapitre 3

Discover, Offer, Request, Ack.

Via GUI ou PowerShell (Add-DhcpServerv4Scope).

Pour éviter les conflits IP.

Zones inverses = résolution IP → nom.

Commande ipconfig /all.

Local > Site > Domaine > OU.

GPC = objet dans AD, GPT = fichiers dans SYSVOL.

gpupdate /force.

Bouclage applique GPO utilisateur sur poste.

Filtres WMI ciblent selon critères matériels.

## Chapitre 4

Pour créer un dossier par utilisateur.

Script = manuel, GPO = centralisé.

Supprimer Tout le monde, ajouter droits spécifiques.

gpupdate /force.

GPO = fiabilité et automatisation.