MISE EN PLACE DE LA HAUTE DISPONIBILITÉ pfSense

1️⃣ Préparation de l’architecture HA

Actions

- Clonage du pfSense existant pour obtenir 2 nœuds identiques :

  - pfSense MASTER

  - pfSense SLAVE

- Vérification que les deux machines disposent de :

  - WAN

  - LAN

  - DMZ

  - Interface dédiée HA (sync)

Objectif

Garantir une base logicielle identique pour permettre une synchronisation fiable.

2️⃣ Configuration des interfaces réseau

pfSense MASTER

- WAN (em0) : DHCP (VMware NAT)

- LAN (em1) : 192.168.50.2/24

- DMZ (em2) : 192.168.70.2/24

- HA / SYNC (em3) : 192.168.60.1/29

pfSense SLAVE

- WAN (em0) : DHCP

- LAN (em1) : 192.168.50.3/24

- DMZ (em2) : 192.168.70.3/24

- HA / SYNC (em3) : 192.168.60.2/29

Objectif

- Séparer IP physiques (identité des nœuds)

- Préparer l’usage d’IP virtuelles CARP pour les services

3️⃣ Création du réseau HA dédié (sécurité)

Actions

- Création d’un LAN Segment VMware dédié

- Connexion exclusive des interfaces em3 des deux pfSense

- Aucun autre hôte connecté à ce réseau

Objectif

- Isoler les flux pfsync / XML-RPC

- Réduire la surface d’attaque

- Respecter les bonnes pratiques HA

4️⃣ Création des IP virtuelles CARP (VIP)

VIP LAN

- Interface : LAN (em1)

- Adresse : 192.168.50.1/24

- Rôle : gateway des clients LAN

- MASTER : skew 0

- SLAVE : skew 100

VIP DMZ

- Interface : DMZ (em2)

- Adresse : 192.168.70.1/24

- Rôle : gateway du serveur Debian

- MASTER : skew 0

- SLAVE : skew 100

Points clés

- Pas de VIP sur l’interface HA (em3)

- Les VIP représentent le service, pas la machine

5️⃣ Configuration DHCP adaptée à la HA

LAN

- DHCP actif uniquement sur le MASTER

- Gateway DHCP : 192.168.50.1 (VIP LAN)

DMZ

- DHCP actif uniquement sur le MASTER

- Réservation DHCP :

  - Serveur Debian → 192.168.70.100

- Gateway DHCP : 192.168.70.1 (VIP DMZ)

Objectif

Assurer une continuité de service DHCP lors de la bascule.

6️⃣ Mise en place de pfsync (synchronisation des états)

Actions (sur MASTER)

- Activation de Synchronize States

- Interface pfsync : em3

- Peer IP : 192.168.60.2

Objectif

Permettre la continuité des connexions actives (pas de coupure TCP lors du failover).

7️⃣ Mise en place de XML-RPC (synchronisation de configuration)

Actions (sur MASTER)

- Activation XML-RPC vers 192.168.60.2

- Authentification admin sécurisée

- Synchronisation de :

  - règles firewall

  - NAT

  - Virtual IP

  - DHCP

  - alias

  - schedules

Objectif

Garantir que le SLAVE dispose en permanence de la même configuration que le MASTER.

8️⃣ Règles firewall spécifiques HA (interface em3)

Règles autorisées

- pfsync (protocole dédié)

- TCP 443 (XML-RPC via HTTPS)

- ICMP (diagnostic, optionnel)

Objectif

Autoriser uniquement les flux nécessaires à la HA, sans exposition inutile.

9️⃣ Vérifications de fonctionnement

Contrôles

- Status → CARP :

  - VIP LAN : MASTER

  - VIP DMZ : MASTER

- Vérification réplication des règles sur le SLAVE

- Aucun blocage firewall sur em3

🔟 Tests de bascule (failover)

Test logiciel

- Désactivation temporaire de CARP sur le MASTER

- Le SLAVE devient MASTER

- Accès LAN, DMZ et Internet maintenus

Test matériel

- Arrêt complet du pfSense MASTER

- Services toujours accessibles :

  - navigation Internet

  - accès serveur web DMZ

Résultat

✔️ Bascule transparente
✔️ Aucune coupure fonctionnelle
✔️ HA validée

🧠 Conclusion technique

La haute disponibilité repose sur la combinaison de CARP (IP virtuelle), pfsync (continuité des sessions) et XML-RPC (cohérence de configuration), avec une séparation stricte entre trafic utilisateur et synchronisation interne.