Cisco Switch L3 – Récap CLI IOS

Accès au mode configuration (rappel IOS)

Switch> enable
Switch# configure terminal

1- Sécurisation IOS de base (indispensable exam)

Mot de passe enable

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# enable secret PASS_IOS

✔ Bon réflexe
→ enable secret est chiffré (contrairement à enable password).

Sécurisation console

Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# password PASS_CONSOLE
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)# exit

✔ Bon réflexe
→ Empêche l’accès physique non contrôlé.

Utilisateur local + VTY

Switch(config)# username admin secret PASS_ADMIN
Switch(config)# line vty 0 4
Switch(config-line)# login local
Switch(config-line)# transport input ssh
Switch(config-line)# exit

✔ Bon réflexe
→ Authentification nominative + accès distant chiffré.

Activer SSH

Switch(config)# ip domain-name lab.local
Switch(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

✔ Bon réflexe
→ SSH = chiffrement des identifiants et commandes.

2- VLAN – création et nommage

Switch# enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name LAN_USERS
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name SERVERS
Switch(config-vlan)# exit

✔ Bon réflexe
→ Nommage clair = lisibilité en audit / dépannage.

3- VLAN management : ancien vs actuel

🔴 Ancien modèle (switch L2 – pas de routage)

Switch# enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 99
Switch(config-vlan)# name MGMT
Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# interface vlan 99
Switch(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# no ip routing
Switch(config)# ip default-gateway 192.168.99.1

✔ Bon réflexe
→ no ip routing empêche tout routage involontaire.

🟢 Modèle actuel (Switch L3 – SVI)

Switch# enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip routing
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

✔ Bon réflexe
→ Le switch devient la passerelle inter-VLAN, sans routeur externe.

4- Assignation des ports

Port access (poste utilisateur)

Switch# enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gi0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch(config-if)# exit

✔ Bon réflexe
→ portfast évite les délais STP pour les hôtes finaux.

Port trunk (vers switch / firewall)

Switch# enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gi0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
Switch(config-if)# switchport nonegotiate
Switch(config-if)# exit

✔ Bon réflexe
→ nonegotiate empêche le trunking automatique non maîtrisé.

5- Sécurisation des ports

Désactiver ports inutilisés

Switch# enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range gi0/10-48
Switch(config-if-range)# shutdown
Switch(config-if-range)# exit

✔ Bon réflexe
→ Réduit la surface d’attaque interne.

Port Security (basique)

Switch# enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gi0/1
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
Switch(config-if)# exit

✔ Bon réflexe
→ Bloque les équipements non autorisés (rogue device).

6- ACL – contrôle des flux

ACL standard (simple)

Switch# enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

ACL étendue (recommandée)

Switch# enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip access-list extended VLAN10_TO_SERVERS
Switch(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 eq 443

Switch(config-ext-nacl)# deny ip any any
Switch(config-ext-nacl)# exit

Application :

Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip access-group VLAN10_TO_SERVERS in
Switch(config-if)# exit

✔ Bon réflexe
→ ACL étendue placée au plus près de la source.

7- Désactivation services inutiles

Switch# enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# no ip http server
Switch(config)# no cdp run

✔ Bon réflexe
→ Moins de services = moins de vecteurs d’attaque.

Commandes de vérification (exam-friendly)

show vlan brief
show ip interface brief
show running-config
show access-lists
show ip route

✔ Bon réflexe
→ Toujours valider l’état réel avant conclusion.

8- Sauvegarde configuration

Switch# copy running-config startup-config

✔ Sauvegarde de la configuration.

RAPPEL CONCERNANT LE VLAN 1

État par défaut Cisco : Tous les ports sont en VLAN 1

VLAN 1 transporte aussi des protocoles de contrôle (STP, CDP, etc.)

→ Mauvaise pratique de sécurité.

Ne jamais utiliser VLAN 1 pour les utilisateurs
Ne jamais utiliser VLAN 1 pour le management

• Créer un VLAN management dédié

conf t
vlan 99
name MGMT
interface vlan 99
ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
no shutdown

→ Séparation stricte des flux d’administration.

• Forcer les ports inutilisés hors VLAN 1

conf t
vlan 999
name BLACKHOLE
interface range gi0/10-48
switchport mode access
switchport access vlan 999
shutdown

→ Même en cas de no shutdown accidentel, aucun accès réseau.

• Trunks : exclure VLAN 1

conf t
interface gi0/24
switchport trunk allowed vlan 10,20,99

→ Réduit la surface d’attaque L2 (VLAN hopping).

EXPORTATION DE LA CONFIGURATION 
(pour injection switch 2 en trunk)

Méthode 1 — TFTP

• Export depuis le switch source

enable
copy running-config tftp:

Puis :

Address or name of remote host? 192.168.99.10
Destination filename? switch-core.cfg

➡️ Pourquoi
→ Simple, universel, très souvent utilisé en contexte pédagogique.

Import sur le second switch

enable
copy tftp: running-config

Puis :

Address or name of remote host? 192.168.99.10
Source filename? switch-core.cfg

⚠️ Important :
copy running-config startup-config

→ Sans sauvegarde, la config disparaît au reboot.

Méthode 2 — SCP

Pré-requis
conf t
ip scp server enable

Export
copy running-config scp:

Exemple :

scp://admin@192.168.99.10/switch-core.cfg

➡️ Pourquoi
→ Chiffrement + authentification, conforme bonnes pratiques sécurité.

Méthode 3 — Copier-coller

Enable
show running-config

➡️ Copier / coller dans :

conf t

⚠️ À adapter impérativement :

- hostname

- interface vlan (IP unique)

- éventuellement crypto, keys, users

➡️ Pourquoi
→ Rapide, mais risqué si non nettoyé.

Cas spécifique : second switch en trunk

Ce que tu dois garder :

- VLAN (vlan 10 / 20 / 99)

- config trunk (switchport trunk allowed)

- ACL (si L3 distribué)

- port-security générique

Ce que tu dois modifier :

hostname SWITCH-ACCESS-02
interface vlan 99
ip address 192.168.99.3 255.255.255.0

➡️ Pourquoi
→ Unicité réseau + lisibilité exploitation.

« On exporte la configuration via TFTP ou SCP, puis on l’adapte sur le second switch en changeant l’identité et les adresses IP. »